INDICE

PARTE 1a: GENERALITÀ

Art. 1.   ABROGAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Art.2.   CAMPO DI VALIDITA'

Art. 3.   ELABORATI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Art. 4.   EDIFICAZIONE NELLE ZONE RESIDENZIALI

Art. 5.   APPLICAZIONE DELLE NORME ALLE OPERE EDILIZIE

Art. 6.   INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Art. 7.   ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Art. 8.   STANDARD URBANISTICI

Art. 9.   NORME PER LE LOTTIZZAZIONI

Art. 10. DEROGHE

Art. 11. STUDIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Art. 12. ZONIZZAZIONE

PARTE 2a: Zona A - CENTRO STORICO

Art. 13. ZONA A - CENTRO STORICO

PARTE 3a: ZONA B - DI COMPLETAMENTO

Art. 14. ZONA B - DI COMPLETAMENTO - SOTTOZONA B

Art. 15. ZONA B - DI COMPLETAMENTO - SOTTOZONA B2

Art. 16. ZONA B - DI COMPLETAMENTO - SOTTOZONA B*

PARTE 4a: ZONA C - DI ESPANSIONE RESIDENZIALE

Art. 17. ZONA C - DI ESPANSIONE - SOTTOZONA C1

Art. 18. ZONA C - DI ESPANSIONE - SOTTOZONA C2

PARTE 5a: ZONA D - INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI

Art. 19. ZONA D - INDUSTRIALE, ARTIGIANALE, COMMERCIALE - SOTTOZONA D1

Art. 20. ZONA D - INDUSTRIALE, ARTIGIANALE, COMMERCIALE - SOTTOZONA D2

Art. 21. ZONA D - INDUSTRIALE, ARTIGIANALE, COMMERCIALE - SOTTOZONA D3

Art. 22. ZONA D - INDUSTRIALE, ARTIGIANALE, COMMERCIALE - SOTTOZONA D4

Art. 23. ZONA D - INDUSTRIALE, ARTIGIANALE, COMMERCIALE - SOTTOZONA D5

PARTE 6a: ZONA E - AGRICOLA

Art. 24. ZONA E - AGRICOLA - SOTTOZONE E1, E2, E3

Art. 25. ZONA E - AGRICOLA - SOTTOZONA E5

Art. 26. ZONA E - AGRICOLA - SOTTOZONA E5*	24

PARTE 6a: ZONA G - SERVIZI GENERALE	26

Art. 27. ZONA G - SERVIZI GENERALI

PARTE 7a: ZONA H - SALVAGUARDIA

Art. 28. ZONA H - SALVAGUARDIA

PARTE 8a: ZONA S - SERVIZI PUBBLICI

Art. 29. ZONA S- SERVIZI PUBBLICI

# PARTE 1a: GENERALITÀ

## Art. 1

abrogazione delle norme regolamentari in contrasto

Le presenti norme tecniche di attuazione abrogano, quelle del regolamento edilizio vigente.

## Art.2

CAMPO DI VALIDITA'

Tutto il territorio comunale è soggetto ai vincoli imposti dal P.U.C. nei modi indicati nelle planimetrie di piano e nella presente normativa.

Le Norme di Attuazione (compresi i disegni che integrano le prescrizioni scritte), prevalgono sulle indicazioni degli elaborati grafici di piano.

Il P.U.C. stabilisce, con valore a tempo indeterminato:

- la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e dei relativi impianti;

- la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;

- le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;

- le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè ad opere e impianti di interesse collettivo o sociale;

- i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico;

- le norme per l'attuazione del piano.

## Art. 3

ELABORATI DEL PIANO urbanistico comunale

Gli  elaborati  del P.U.C. raffigurano il modello territoriale previsto e definiscono le modalità di passaggio  dallo stato attuale a tale modello finale. Essi consistono di:

1 - Relazione illustrativa

2 - Planimetria generale		scala 1: 10000

3 -Planimetria centro urbano		scala 1: 2000

4 - Norme tecniche di attuazione

5 - Regolamento Edilizio

## Art. 4

EDIFICAZIONE NELLE ZONE RESIDENZIALI

Nelle zone destinate all'insediamento residenziale (Zone A, B, C), sono vietati gli impianti rumorosi o nocivi come industrie, officine meccaniche o magazzini all'ingrosso in genere, macelli, ospedali o depositi all'aperto.

Può essere inclusa invece l'edificazione di edifici pubblici o di interesse pubblico come uffici, alberghi, ristoranti, teatri, cinema, negozi e pubblici esercizi.

## Art. 5

APPLICAZIONE DELLE NORME ALLE OPERE EDILIZIE

Nelle nuove costruzioni, per qualunque ricostruzione, od ampliamento devono essere osservate le norme e prescrizioni relative a ciascuna zona secondo la suddivisione del territorio comunale operata dal P.U.C.

## Art. 6

interventi sul patrimonio edilizio esistente

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono definiti qui di seguito, così come indicato all’art. 31 della L. 05/08/1978 n. 457:

- interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento, sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

- interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igenico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso;

- interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

- interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;

- interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

## Art. 7

ATTUAZIONE del piano urbanistico comunale

Le presenti norme hanno lo scopo di stabilire i criteri di attuazione delle previsioni del P.U.C. e di regolamentarne le modalità.

Per attuazione del P.U.C. si intende il complesso degli interventi sul territorio che adegui lo stato di fatto alle previsioni o che ne conservi le funzioni e i valori.

A tal fine verranno predisposti appositi strumenti di specificazione e di raccordo tra lo stato di fatto e le previsioni di P.U.C. precisamente costituiti, i primi, dai piani urbanistici esecutivi (di iniziativa pubblica o privata), ed i secondi dai programmi pluriennali di attuazione.

Il P.U.C. verrà attuato attraverso:

- piani particolareggiati, art. 13 L. 17/08/1942 n. 1150, e piani di attuazione ad essi equivalenti;

- piani di zona per l’edilizia economica e popolare, L. 18/04/1962 n. 167;

- piani di aree per insediamenti produttivi, art. 27 L. 22/10/1971 n. 865;

- piani di lottizzazione, art. 28 L. 17/08/1942 n. 1150;

- programmi integrati di intervento, art. 16 L. 17/02/1992, e L.R. 29/04/94 n. 16; e programmi di recupero urbano, art. 11 L. 04/12/1993, n. 493;

- concessioni ed autorizzazioni edilizie dirette.

## Art. 8

standard urbanistici

Al fine di garantire le quantità minime (18mq/ab) di spazi per servizi pubblici sia a tutti gli abitanti residenti stabilmente nelle zone A e B, caratterizzate da sensibili carenze, sia per tener conto della popolazione che normalmente soggiorna o transita per San Gavino Monreale, le quantità di standard urbanistici, da garantire al momento della predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi, per le varie zone omogenee, sono quelle scritte di seguito, in sostanziale continuità con quanto già stabilito dal P.R.G. vigente all’atto dell’approvazione del P.U.C..

- Zone residenziali del tipo “A” e “B”. Al momento della predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi, occorre garantire al loro interno, la disponibilità reale della quantità minima di spazi per servizi pubblici (18 mq/ab), ricorrendo all’acquisizione di aree già vincolate nelle immediate adiacenze, solo qualora ciò fosse necessario.

- Zone residenziali del tipo “C”, comunque ubicate e denominate. Per spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie, dovrà essere assicurata una superficie non inferiore del 25% della superficie territoriale.

- Zone industriali, artigianali, commerciali del tipo “D1”, “D3”e “D5”. Per spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi dovrà essere assicurata una superficie non inferiore al 10% della superficie interessata e comunque non inferiore a 100 mq.

- Zone industriali, artigianali, commerciali del tipo “D2”. Per spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie, dovrà essere assicurata una superficie non inferiore al 20% della superficie interessata dal piano attuativo.

Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, ubicati nelle zone omogenee “C”, “D” e “G”, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio pubblico o ad uso pubblico, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi.

## Art. 9

NORME PER LE LOTTIZZAZIONI

I piani di iniziativa pubblica e privata (lottizzazione) che costituiscono l'attuazione dei criteri tecnici stabiliti dal P.U.C., devono interessare un’area non inferiore alla Superficie minima d’intervento (Sm).

La domanda di autorizzazione, firmata da tutti i proprietari interessati o da loro rappresentanti autorizzati, deve essere presentata al Sindaco con il progetto di lottizzazione delle aree che si intendono utilizzare a scopo edilizio. Il progetto, dovrà essere redatto da tecnici abilitati iscritti ai relativi albi professionali.

L’autorizzazione è rilasciata dal Funzionario responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, previa delibera di approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale. In conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti il Sindaco può invitare i proprietari delle aree di una determinata zona a presentare il piano di lottizzazione e, ove i proprietari non aderiscano, può ordinare la redazione d’ufficio.

Qualora manchi l’assenso a lottizzare di tutti i proprietari, uno o più di essi possono procedere alla stesure del piano con le modalità di cui al 3° comma dell’art. 3 della L.R. 01/07/1991 n. 20.

## Art. 10

deroghe

Nei modi e nei casi previsti dalle leggi vigenti e previa deliberazione del Consiglio Comunale, il Funzionario dirigente l’Ufficio Tecnico, sentita la Commissione Edilizia, può rilasciare concessioni in deroga alla disposizioni del P.U.C.

## Art. 11

studio di compatibilitÀ ambientale

La realizzazione di opere pubbliche o private suscettibili di esercitare rilevanti influenze sul preesistente assetto del territorio quali:

- le opere stradali ed aeroportuali;

- le opere pubbliche connesse al soddisfacimento del fabbisogno idrico regionale;

- i depuratori consortili;

- gli interventi di trasformazione urbanistica di dettaglio quali i piani attuativi;

è subordinata all’approvazione di uno studio di compatibilità paesistico ambientale.

Non è richiesta la valutazione di compatibilità per gli interventi di emergenza, per modesti interventi di interesse pubblico o di risanamento, come di seguito specificato:

- interventi di demolizione o di consolidamento statico prescritti dal Sindaco per tutelare la pubblica incolumità;

- interventi di bonifica igenica prescritti dal Sindaco per tutelare la salute pubblica.

I proponenti soggetti pubblici e privati (fermo restando l’onere di ogni altra procedura di accertamento, nulla osta benestare o atto autorizzativo e concessorio eventualmente prescritto dalla vigente legislazione) debbono produrre all’Amministrazione Comunale unitamente al progetto del piano attuativo i seguenti elaborati illustrativi e di indagine:

- individuazione fisico - descrittiva dell’ambito dove è prevista la realizzazione della proposta iniziativa di piano o edificatoria;

- descrizione analitica sia dell’ambito oggetto dell’intervento che dei luoghi di più vasta area ad esso circostanti, con evidenziazione del grado di vulnerabilità dell’ambiente per effetto dello specifico intervento proposto, avuto particolare riguardo per il contesto in considerazione ai valori naturalistici, ai beni storico culturali, agli aspetti percettivi, alla conservazione dei suoli e delle loro potenzialità, al rischio idrogeologico;

- caratteristiche del proposto progetto, piano o programma ed illustrazione delle possibili alternative di localizzazione;

- simulazione degli effetti di almeno una delle soluzioni della iniziativa proposta sul paesaggio e sulle altre componenti ambientali; tale simulazione sarà realizzata mediante viste assonometriche, realtà virtuali, fotomontaggio, plastico ecc.;

- concrete misure per l’eliminazione dei possibili effetti negativi e, se ineliminabili, per minimizzare e compensarne lo sfavorevole impatto sull’ambiente;

Lo studio di compatibilità paesistico ambientale dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia sulla base dell’istruttoria dell’Ufficio Tecnico Comunale, il quale si esprimerà anche sulle alternative di localizzazione proposte.

## Art. 12

zonizzazione

Tutto il territorio comunale è suddiviso, nelle seguenti classi di zone territoriali omogenee, secondo i tipi e le nomenclature indicati dal D.A.EE.LL. del 20/12/1983, n. 2266/U, allo scopo di differenziare le norme urbanistico-edilizie adattandole alle situazioni esistenti e gli obiettivi dello sviluppo urbanistico dell'Amministrazione comunale:

Zone A	 - Centro storico-artistico o di particolare pregio ambientale o tradizionale;

Zone B	 - Completamento residenziale;

Zone C	 - Espansione residenziale. Sono le parti destinate a nuovi complessi residenziali, che risultano inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie utilizzata richiesti per le zone B;

Zone D	 - Industriali, artigianali e commerciali. Sono le aree destinate agli insediamenti produttivi, a carattere industriale, artigianale e commerciale; sia per il recupero degli insediamenti storici che per l'attuazione dei nuovi insediamenti previsti;

Zone E	 - Agricole. Sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli pastorali e forestali;

Zone G	 -  Servizi generali. Zone per attrezzature, attività ed impianti di interesse generale;

Zone H - Salvaguardia. Zone di particolare pregio o interesse per la collettività da salvaguardare.

La definizione delle diverse zone, individuate nella cartografia del P.U.C., è quella sancita dal Decreto, con talune precisazioni e puntualizzazioni riportate nelle presenti norme. A tal fine, talvolta, le lettere che indicano le zone omogenee A, B, C, ecc., sono caratterizzate da un eventuale numero ordinale.

# PARTE 2a: Zona A - CENTRO STORICO

La zona "A" comprende le parti più antiche del centro urbano che formano il nucleo primitivo anche se non sempre hanno mantenuto i caratteri originari. Si tratta di aree quasi totalmente edificate, nelle quali spesso le costruzioni sono malsane o fatiscenti o sulle quali, nel tempo, si sono sovrapposte appendici che ne hanno svilito il carattere ambientale primitivo. Il trattamento di queste zone è indirizzato non solo alla conservazione delle opere di maggior rilievo storico e architettonico, ma soprattutto alla conservazione della fisionomia ambientale nel suo valore urbanistico.

Il Piano particolareggiato, obbligatorio per questa zona, dovrà quindi di massima rispettare i volumi e le architetture, e quindi il tessuto viario, nonché quegli elementi particolari che contribuiscono all’unità e alla omogeneità dell’ambiente attraverso caratteri storici o tradizionali propri di San Gavino Monreale.

## Art. 13

Zona A - Centro storico

Nella zona A, in assenza del Piano Particolareggiato sono del tutto vietate le nuove costruzioni e le opere di demolizione (tranne nei casi previsti dall’art. 45 del R.E. comunale), e trasformazione esterna.

Nelle more di approvazione del Piano Particolareggiato in questa zona sono consentiti sugli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo così come definiti all’art. 6 delle presenti norme.

Per migliorare le condizioni igeniche di fabbricati esistenti, è consentita l’apertura di finestre in vani privi di luce diretta, a distanza inferiore a quella tra gli edifici prospicenti, sempre nel rispetto delle disposizioni del codice civile. È consentito, solo a seguito di osservazione da parte dell’Ufficiale Sanitario, l’ampliamento delle superfici vetrate esistenti, qualora queste risultino insufficienti per garantire il rispetto delle norme igenico-sanitarie.

Nel Piano Particolareggiato si dovranno riscontrare:

- gli edifici come conservazione integrale dei volumi nella loro forma attuale;

- le zone di conservazione dei caratteri ambientali attraverso il rispetto delle dimensioni e rapporti fra pieni e vuoti, dei materiali esistenti e degli elementi funzionali e decorativi di valore artistico;

- gli edifici a conservazione integrale delle coperture e con vincolo di inalterabilità dei profili, con divieto di sopralzi;

- le zone di ristrutturazione globale con demolizione degli edifici fatiscenti e possibilità di loro sostituzione con edifici di uguale destinazione e dimensione funzionale ed omogenei con il contesto urbanistico;

- le zone a divieto assoluto di costruzione e quelle ottenute demolendo senza ricostruire gli edifici esistenti e sistemando le aree di risulta a verde pubblico o privato e ad attrezzature di quartiere;

- gli edifici e le aree per i servizi pubblici;

- gli edifici destinati ai negozi, alle attrezzature ricettive, alle attrezzature culturali, alle attrezzature artigianali di manutenzione e per la produzione, agli edifici pubblici e privati.

# PARTE 3a: ZONA B - DI COMPLETAMENTO

Comprende le zone dell’abitato limitrofe al centro storico, parzilamente edificate in cui la volumetria degli edifici esistenti risulta superiorie al 20% di quella complessivamente realizzabile. In questa zona è in generale consentita la costruzione, la demolizione e ricostruzione per concessione diretta. Le costruzioni possono sorgere a filo strada, ove le caratteristiche delle costruzioni lo consentano, ovvero debbono attestarsi su allineamenti arretrati già esistenti o su un nuovo allineamento arretrato che il Comune intenda imporre.

Essa è suddivisa in tre sottozone omogenee B1, B2, B*.

La sottozona B1 comprende la parte del centro urbano adiacente al centro storico con assetto viario pressoché definito e per lo più completamente edificato. In tale sottozona sarebbe auspicabile la pianificazione omogenea mediante piano particolareggiato.

La sottozona B2 comprende le aree già classificate B2 dal precedente strumento urbanistico, per le quali è già stato approvato progetto di sistemazione planovolumetrica (come richiesto dalle attuali norme), che ne ha definito la volumetria.

La sottozona B* comprende alcuni comparti ben identificati, più o meno centrali o periferici, del centro urbano la cui collocazione in zona B deriva dall’esigenza di renderli conformi alla loro destinazione d’uso attuale.

## Art. 14

Zona B - Di completamento - SOTTOZONA B

In questa zona sono consentiti sugli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia così come definiti all’art. 6 delle presenti norme.

Sono ammesse concessioni singole nei lotti ancora liberi, nei casi di ricostruzione dopo demolizione e nei casi di ampliamento di fabbricati esistenti, nel rispetto dei seguenti indici massimi:

| Indice di fabbricabilità fondiaria If | 3.0 | mc/mq |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Altezza massima Hmax | 10.0 | m | e comunque non superiore alla distanza del fabbricato prospicente, oppure 1.5 volte la larghezza della strada |
| Numero di piani | 3 |  |  |
| Distanza minima dai confini | 5.0 | m | dai confini privati |
|  | 2.5 | m | dai confini stradali |
|  | Nelle zone inedificate o rese libere a seguito di demolizione, che si estendono sul fronte stradale o in profondità per una lunghezza inferiore a metri 24.00, nel caso di impossibilità (dimostrata con opportuni elaborati grafici) a costruire in aderenza, se il rispetto delle distanze tra pareti finestrate implichi l’impossibilità di utilizzo dell’area, è consentita la riduzione delle distanze minime nel rispetto del codice civile. |  |  |
| Indice di copertura, Ic | 0.67 mq/mq Nei lotti con superficie inferiore ai mq 200, può essere superato tale indice nel rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria (3mc/mq). |  |  |

È ammesso l’abbinamento di due o più fabbricati e la costruzione di muri comuni.

È previsto il mantenimento degli allineamenti stradali ove sia individuabile una caratterizzazione continua.

Al fine della determinazione del volume massimo consentito viene considerato il lotto completo delle parti eventualmente decurtate per allineamenti stradali.

## Art. 15

Zona B - Di completamento - SOTTOZONA B2

Comprende alcuni comparti già classificati B2 dallo strumento urbanistico vigente, per i quali è già stato approvato il progetto di sistemazione planovolumetrico esteso all’intero comparto, che ne determina le volumetrie.

In questa zona sono consentiti sugli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia così come definiti all’art. 6 delle presenti norme.

Sono vietati gli interventi che causano aumento della superficie coperta e dei volumi previsti nel progetto di sistemazione planovolumetrico approvato.

## Art. 16

Zona B - Di completamento - SOTTOZONA B*

Comprende alcuni comparti così individuati:

- Comparto EX ISAR, compreso tra le vie Olmi, Dante e Leonardo;

- Comparto VIA SARDARA, composto da alcune residenze sul lato destro della via Sardara (casa Marongiu, ecc), adiacenti all’area parcheggio dell’Ospedale.

In questa zona sono consentiti sugli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia così come definiti all’art. 6 delle presenti norme.

Sono vietati gli interventi che causano aumento della superficie coperta e dei volumi esistenti.

L’allaccio alla rete fognaria pubblica, quando non venga adottato altro sistema di smaltimento compatibile, sarà a totale cura e spese dell’utente qualunque sia la distanza dal punto di allaccio attuale.

# PARTE 4a: ZONA C - DI ESPANSIONE RESIDENZIALE

Comprende le parti del territorio destinate alla espansione residenziale.

L’edificazione di tali zone è subordinata alla preventiva approvazione di un Piano di Lottizzazione Convenzionata redatto in conformità delle disposizioni contenute nel Decreto Regionale dell’Assessore degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica n. 2266/U del 20/12/1983.

I piani di lottizzazione dovranno essere estesi a superfici continue di territorio di almeno 1.5 ettari, ovvero a comparti con superfici continue di territorio inferiori a 1.5 ettari individuati nelle cartografie di piano. Il Consiglio Comunale ha facoltà di autorizzare deroghe a queste disposizioni in casi di provata impossibilità a raggiungere detta superficie minima e comunque a seguito di uno studio complessivo dell’area.

I piani di lottizzazione devono indicare, ai sensi del quinto comma dell’art.33 della L.R. 11.10.1985 n. 23, le aree su cui ubicare i volumi da riservare ai piani per l’edilizia economica e popolare, ai sensi della L. 18.4.1962, n. 167 e successive modifiche, nella misura del 40% della intera volumetria realizzabile.

La destinazione delle aree ancora libere non deve intendersi esclusiva per case di abitazione, ma devono ritenersi incoraggiate iniziative private di interesse collettivo atte a dotare queste zone di attrezzature complementari, tipo alberghi, supermercati cinema, ecc., a quelle pubbliche previste dal piano urbanistico.

Le zone C sono suddivise nelle due sottozone C1 e C2.

Le zone C1 sono le zone di espansione del vecchio P.R.G., confermate dal P.U.C., in parte già assoggettate a lottizzazione convenzionata ed alcune zone di completamento individuate dal P.U.C., di ricucitura del centro abitato.

Le zone C2 sono le zone di nuova formazione verso il nuovo tracciato della ferrovia.

Per le parti già assoggettate a pianifcazione attuativa valgono le norme dei piani relativi a ciascuna di esse.

## Art. 17

Zona c - Di ESPANSIONE - SOTTOZONA c1

I piani di lottizzazione convenzionata, estesi all’intero comparto, dovranno essere redatti nel rispetto dei seguenti indici massimi:

| Indice di fabbricabilità territoriale It | 1.0 |  | mc/mq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Larghezza minima strade di lott. | 10.0 |  | m |  |  | comprensiva di marciapiedi |  |  |  |  |  |
| Altezza massima Hmax | 10.0 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Superficie minima di intervento, Si | 1.5 |  | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Superficie minima del lotto | 250 |  | mq |  |  | per case a schiera |  |  |  |  |  |
|  | 350 |  | mq |  |  | tutti gli altri tipi edilizi |  |  |  |  |  |
| Fronte minimo del lotto | 8.0 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distanza minima dai confini | 5.0 |  | m |  |  | dai confini privati |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 |  | m |  |  | dai confini stradali |  |  |  |  |  |
|  | È vietata la costruzione di fabbricati a filo strada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distanza minima tra pareti finestrate |  | 10.0 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| Indice di copertura, Ic |  | 0.33 |  | mq/mq |  |  |  |  |  |  |  |
| Aree per standard |  | 25% della superficie territoriale (St) |  |  |  |  |  | Il numero degli abitanti insediabili è dedotto ai sensi dell’art. 4 del D.A. E.E.LL.FF.U 2266/U del 20-12-83 assumendo il parametro di 256 mc ad abitante. È consentito l’accorpamento della quota parte di volumetria edificabile destinata per servizi strettamente connessi con la residenza o per opere di urbanizzazione secondaria. |  |  |  |

È ammessa la costruzione di fabbricati isolati e/o binati, e/o a schiera (max 6 unità) e la costruzione di muri comuni.

La pendenza delle coperture inclinate dovrà essere non inferiore al 15% e non superiore al 35%.

È obbligatoria la finitura esterna degli edifici.

## Art. 18

Zona c - Di ESPANSIONE - SOTTOZONA c2

I piani di lottizzazione convenzionata, estesi all’intero comparto, dovranno essere redatti nel rispetto dei seguenti indici massimi:

| Indice di fabbricabilità territoriale It | 1.0 |  | mc/mq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Larghezza minima strade di lott. | 10.0 |  | m |  |  | comprensiva di marciapiedi |  |  |  |  |  |
| Altezza massima Hmax | 12.5 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Superficie minima di intervento, Si | 1.5 |  | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Superficie minima del lotto | 250 |  | mq |  |  | per case a schiera |  |  |  |  |  |
|  | 350 |  | mq |  |  | tutti gli altri tipi edilizi |  |  |  |  |  |
| Fronte minimo del lotto | 8.0 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distanza minima dai confini | 5.0 |  | m |  |  | dai confini privati |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 |  | m |  |  | dai confini stradali |  |  |  |  |  |
|  | È vietata la costruzione di fabbricati a filo strada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distanza minima tra pareti finestrate |  | 10.0 |  | m |  |  | e comunque non inferiore alla altezza del fabbricato prospicente. |  |  |  |  |
| Indice di copertura, Ic |  | 0.33 |  | mq/mq |  |  |  |  |  |  |  |
| Aree per standard |  | 25% della superficie territoriale (St) |  |  |  |  |  | Il numero degli abitanti insediabili è dedotto ai sensi dell’art. 4 del D.A. E.E.LL.FF.U 2266/U del 20-12-83 assumendo il parametro di 256 mc ad abitante. È consentito l’accorpamento della quota parte di volumetria edificabile destinata per servizi strettamente connessi con la residenza o per opere di urbanizzazione secondaria. |  |  |  |

È ammessa la costruzione di fabbricati isolati e/o binati anche su “pilotis”, e/o a schiera (max 6 unità) e la costruzione di muri comuni.

La pendenza delle coperture inclinate dovrà essere non inferiore al 15% e non superiore al 35%.

È obbligatoria la finitura esterna degli edifici.

# PARTE 5a: ZONA D - INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI

Comprende le parti del territorio destinate all’insediamento di stabilimenti e di impianti per piccole industrie ed artigianali, nonché i depositi commerciali, di conservazione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli e/o della pesca, con esclusione di quelle attività che comportino inquinamento atmosferico e/o idrico. Sono vietate le case di abitazione eccetto un eventuale alloggio per il personale di custodia.

Per le parti già assoggettate a pianifcazione attuativa valgono le norme dei piani relativi a ciascuna di esse.

La zona D si articola nelle sottozone D1, D2, D3, D4, D5.

## Art. 19

Zona D - industriale, artigianale, commerciale - SOTTOZONA D1

Tale sottozona individua dieci comparti ben definiti del territorio comunale nei quali già operano attività artigianali, commerciali e di servizio, inserite in un sistema viario esistente.

| COMPARTO 1 | È composto dal distributore per carburanti della AGIP Petroli, dal salottificio Lotta Gino, dallo stabilimento DUEFFEGI Mobili e dalla proprietà Solinas. |
| --- | --- |
| COMPARTO 2 | È composto dallo stabilimento CARTELLONISTICA SARDA, dallo stabilimento EX VALENTINI e parte dell’AZIENDA S. MARIA così come già individuata nel vigente P.R.G. |
| COMPARTO 3 | Ubicato lungo la strada per Sardara, dove ha sede una rivendita di materiali edili della Ditta PILLONI ANTONIO. |
| COMPARTO 4 | Ubicato lungo la SS 197 (Sanluri) dove ha sede una rivendita di materiali edili e legna da ardere, della Ditta PINTORE ROSARIO |
| COMPARTO 5 | Ubicato nella Bia S. Chiara, antistante il parcheggio dell’ospedale, sede di una rivendita di legna da ardere della Ditta MACCIONI EGIDIO |
| COMPARTO 6 | Ubicato nella via Po, sede di una rivendita di legna da ardere della Ditta PEDRIZAT NELLY |
| COMPARTO 7 | Ubicato nella via Dante, sede del CONSORZIO AGRARIO. |
| COMPARTO 8 | Ubicato lungo la strada d’accesso allo stabilimento Ex Enirisorse, sede di un deposito di bombole di proprieta della C.R.E.A. |
| COMPARTO 9 | Ubicato all’interno della zona artigianale, sede di una fabbrica di laterizi denominata SU FORRU DE SA TEULA. |
| COMPARTO 10 | Ubicato lungo la via Villacidro adiacente al P.I.P., sede di una tipografia di proprietà mureddu |

In tali comparti sono consentiti interventi di ampliamento degli stabilimenti esistenti, mediante concessione singola, nel rispetto dei seguenti parametri e disposizioni:

| Altezza massima Hmax | 10.0 | m | tale altezza massima è derogabile nel caso di costruzione di volumi tecnici quali camini, prese d’aria, antenne e/o simili, e comunque in tutti quei casi in cui si dimostra in progetto la necessità di altezze maggiori funzionali all’attività produttiva |
| --- | --- | --- | --- |
| Distanza minima dai confini | 5.0 | m | dai confini privati |
|  | 10.0 | m | dai confini stradali |
| Indice di copertura, Ic | 0.6 | mq/mq |  |

Per spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi dovrà essere assicurata una superficie non inferiore al 10% della superficie interessata e comunque non inferiore a 100 mq.

Poiché le aree ricomprese in questa zottozona sono inserite in un sistema viario esistente e nella maggior parte dei casi sono dotate di recinzioni, nel caso di richieste di ampliamento è consentito ai proprietari richiedenti proporre all’Amministrazione Comunale, laddove esistano difficoltà oggettive a recuperare le superfici da destinare a spazi pubblici e riservate alle attività collettive, di versare, in luogo delle cessioni, al Comune un corrispettivo monetario che sarà pari al valore di mercato delle aree non cedute; tale corrispettivo verrà stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione apposita.

È vietata la costruzione di fabbricati accessori. I locali per uffici, magazzini, mense, locali di servizio, alloggi di custodia, ecc., dovranno essere realizzati nel corpo principale di fabbrica.

È vietata la costruzione di fabbricati per civile abitazione ad eccezione dell’alloggio per il custode secondo un indice fondiario di 0.05 mc/mq e comunque, non oltre 100 mq di superficie utile abitabile.

È obbligatorio, quando richiesto dal tipo di lavorazione, la costruzione di impianti di depurazione per qualsiasi fumo ed emissioni gassose di qualsiasi genere, e per liquami di lavorazione prima che siano immessi nella rete fognaria pubblica o nei sistemi di smaltimento autonomi. Questi impianti e sistemi dovranno essere dettagliatamente illustrati negli elaborati di progetto ed approvati dagli enti competenti in materia sanitaria.

L’allaccio alla rete fognaria pubblica, quando non venga adottato altro sistema di smaltimento compatibile, sarà a totale cura e spese dell’utente qualunque sia la distanza dal punto di allaccio attuale.

## Art. 20

Zona D - industriale, artigianale, commerciale - SOTTOZONA D2

Comprende le aree che ricadono nella perimetrazione della Zona Industriale di interesse Regionale di Villacidro di cui alla L.R. n. 47.

In tale sottozona sono consentite esclusivamente infrastrutture primarie di base quali impianti di servizi tecnologici (elettricità, telefonia, telecomunicazioni in genere, ecc.), impianti per la produzione, il recupero e la distribuzione di energia alternativa al petrolio, impianti eolici e da biomasse, centrale di decompressione e distribuzione di gas naturale metano e/o propano.

L’edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di un Piano Particolareggiato di Attuazione dell’intero comparto, nel rispetto dei seguenti parametri e disposizioni:

| Altezza massima Hmax | 10.0 | m | tale altezza massima è derogabile nel caso di costruzione di volumi tecnici quali camini, prese d’aria, antenne e/o simili, e comunque in tutti quei casi in cui si dimostra in progetto la necessità di altezze maggiori funzionali all’attività produttiva |
| --- | --- | --- | --- |
| Distanza minima dai confini | 5.0 | m | dai confini privati |
|  | 20.0 | m | dai confini stradali |
| Indice di copertura, Ic | 0.4 | mq/mq |  |

Per spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie, dovrà essere assicurata una superficie non inferiore al 20% della superficie interessata dal piano attuativo.

È vietata la costruzione di fabbricati accessori. I locali per uffici, magazzini, mense, locali di servizio, alloggi di custodia, ecc., dovranno essere realizzati nel corpo principale di fabbrica.

È vietata la costruzione di fabbricati per civile abitazione ad eccezione dell’alloggio per il custode unico del comparto, nella misura massima di 100 mq di superficie utile abitabile. Tale fabbricato verrà realizzato in un’area appositamente individuata dal piano attuativo del comparto.

È obbligatoria, quando richiesto dal tipo di lavorazione, la costruzione di impianti di depurazione per qualsiasi fumo ed emissioni gassose di qualsiasi genere, e per liquami di lavorazione prima che siano immessi nella rete fognaria pubblica o nei sistemi di smaltimento autonomi. Questi impianti e sistemi dovranno essere dettagliatamente illustrati negli elaborati di progetto ed approvati dagli enti competenti in materia sanitaria.

È obbligatorio, per tutti gli insediamenti del comparto, la raccolta e lo smaltimento delle acque di rifiuto, sia di quelle cloacali che di quelle usate per procedimenti industriali. Le acque reflue provenienti da procedimenti industriali, dovranno essere sottoposte, nell’ambito dell’insediamento che le ha prodotte, ad un pretrattamento che le conferisca le caratteristiche imposte dalla normativa vigente e dal regolamento consortile. Le reti di raccolta e gli impianti di pretrattamento dovranno essere dettagliatamente illustrati negli elaborati di progetto ed approvati dagli organi sanitari competenti e da quelli consortili.

## Art. 21

Zona D - industriale, artigianale, commerciale - SOTTOZONA D3

La sottozona ricade all’interno della perimetrazione della Zona Industriale di interesse Regionale di Villacidro. In essa è insediato un allevamento suinicolo a carattere industriale, l’Azienda Zootecnica “PREVIDENZA”.

La superficie totale della zona è di 195.000 mq.

L’edificazione in ampliamento è subordinata alla preventiva approvazione di un Piano di lottizzazione convenzionata dell’intero comparto, nel rispetto dei seguenti parametri e disposizioni:

| Superficie minima di intervento | 195.000 | m2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distanza minima dai confini | 5.0 | m | dai confini privati |
|  | 10.0 | m | dai confini stradali |
| Indice di copertura, Ic | 0.15 | mq/mq |  |

Per spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi dovrà essere assicurata una superficie non inferiore al 10% della superficie interessata e comunque non inferiore a 100 mq.

È vietata la costruzione di fabbricati accessori. I locali per uffici, magazzini, mense, locali di servizio, alloggi di custodia, ecc., dovranno essere realizzati nel corpo principale di fabbrica.

È vietata la costruzione e l’ampliamento di fabbricati per civile abitazione. Sugli edifici esistenti a destinazione residenziale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia così come definiti all’art. 6 delle presenti norme.

È obbligatoria la costruzione di impianti di depurazione per qualsiasi fumo ed emissioni gassose di qualsiasi genere. Questi impianti e sistemi dovranno essere dettagliatamente illustrati negli elaborati di progetto ed approvati dagli enti competenti in materia sanitaria.

## Art. 22

Zona D - industriale, artigianale, commerciale - SOTTOZONA D4

La sottozona individua la parte di area artigianale nella quale è stato realizzato l’intervento pubblico del Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di cui al D.R.A.EE.LL.FF.U n. 217/U del 27/02/1989.

L’edificazione deve avvenire in osservanza delle disposizioni contenute nelle norme di attuazione del P.I.P. di cui al Decreto su indicato.

## Art. 23

Zona D - industriale, artigianale, commerciale - SOTTOZONA D5

Tale sottozona individua tre comparti ben definiti del territorio comunale nei quali già operano attività artigianali, commerciali e di servizio.

| COMPARTO 1 | Compreso tra la S.S. n. 197, il Rio Mannu e la strada per Villacidro all’interno del quale sono già ubicati il Consorzio Caseario Sardo, il Mattatoio Comunale ed alcuni altri insediamenti. |
| --- | --- |
| COMPARTO 2 | Ubicato in adiacenza al campo sportivo Santa Lucia è già edificato a seguito di un Piano Attuativo |
| COMPARTO 3 | Comprende l’area di sedime dello Stabilimento ENIRISORSE e zone limitrofe. |

Per spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi dovrà essere assicurata una superficie non inferiore al 10% della superficie interessata e comunque non inferiore a 100 mq.

L’edificazione di tali zone è subordinata alla preventiva approvazione di un Piano di Attuazione redatto in conformità delle disposizioni contenute nel Decreto Regionale dell’Assessore degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica n. 2266/U del 20/12/1983.

Tali piani attuativi dovranno essere estesi a superfici continue di territorio di almeno 1.5 ettari, ovvero a comparti con superfici continue di territorio inferiori a 1.5 ettari individuati nelle cartografie di piano. Il Consiglio Comunale ha facoltà di autorizzare deroghe a queste disposizioni in casi di provata impossibilità a raggiungere detta superficie minima e comunque a seguito di uno studio complessivo dell’area.

I Piani Attuativi, devono essere sottoscritti da almeno la metà dei proprietari ricadenti nel comparto interessato, a condizione che i firmatari garantiscano la realizzazione degli impianti e servizi tecnologici previsti nel piano per l’intero comparto.

Nel comparto 1, inoltre, il Piano Attuativo dovrà essere redatto in conformità allo studio di massima della zona D approvato con Deliberazione Consiliare n. 197 del 15/04/1987.

| Superficie minima di intervento, Si | 1.5 | ha |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Larghezza minima strade di lott. | 12.0 | m |  |
| Altezza massima Hmax | 10.0 | m | tale altezza massima è derogabile nel caso di costruzione di volumi tecnici quali camini, prese d’aria, antenne e/o simili, e comunque in tutti quei casi in cui si dimostra in progetto la necessità di altezze maggiori funzionali all’attività produttiva |
| Distanza minima dai confini | 5.0 | m | dai confini privati |
|  | 10.0 | m | dai confini stradali |
| Indice di copertura, Ic | 0.6 | mq/mq |  |
| Fronte minimo del lotto | 10.0 | m |  |

È ammessa la costruzione di fabbricati isolati e/o binati, e/o a schiera e la costruzione di muri comuni.

È vietata la costruzione di fabbricati accessori. I locali per uffici, magazzini, mense, locali di servizio, alloggi di custodia, ecc., dovranno essere realizzati nel corpo principale di fabbrica.

È vietata la costruzione di fabbricati per civile abitazione ad eccezione dell’alloggio per il custode secondo un indice fondiario di 0.05 mc/mq e comunque non oltre 100 mq di superficie utile abitabile.

È obbligatorio, quando richiesto dal tipo di lavorazione, la costruzione di impianti di depurazione per qualsiasi fumo ed emissioni gassose di qualsiasi genere, e per liquami di lavorazione prima che siano immessi nella rete fognaria pubblica o nei sistemi di smaltimento autonomi. Questi impianti e sistemi dovranno essere dettagliatamente illustrati negli elaborati di progetto ed approvati dagli enti competenti in materia sanitaria.

L’allaccio alla rete fognaria pubblica, quando non venga adottato altro sistema di smaltimento compatibile, sarà a totale cura e spese dell’utente qualunque sia la distanza dal punto di allaccio attuale.

# PARTE 6a: ZONA E - AGRICOLA

L’uso e l’edificazione del territorio agricolo del comune di San Gavino Monreale è disciplinato dalle disposizioni contenute nelle “Direttive per le zone agricole”, di cui al D.P.G.R. 03/08/94 n. 228 (che si intendono richiamate integralmente, e che nel seguito delle norme saranno indicate col nome: Direttiva), con le precisazioni e le integrazioni riportate di seguito, specifiche per ogni sottozona.

Sono definite zone agricole le parti del territorio destinate all’agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnia, alle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, all’agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno.

Il territorio agricolo si suddivide nelle sottozone E1, E2, E3, E5 così definite:

E1 - Aree di elevata suscettività all’uso agricolo, caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata.

E2 - Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, in relazione all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni.

E3 - Aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali.

E5 - Aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale. Comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli e zootecnici con particolari limitazioni derivanti dalla tutela idrogeologica.

Tale suddivisione è stata effettuata valutando lo stato di fatto delle colture, le caratteristiche geopedologiche e agronomiche intrinseche dei suoli, la loro attitudine e potenzialità colturale.

## Art. 24

Zona E - AGRICOLA - sottozone E1, E2, E3

I criteri per l’edificazione sono quelli riportati negli articoli 3 e seguenti della già citata Direttiva per le zone agricole, con le precisazioni scritte di seguito.

Le nuove costruzioni rurali, necessarie alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, comprese le residenze, sono consentite con l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti.

La destinazione d’uso di costruzioni esistenti, non più funzionali alle esigenze del fondo, può essere modificata per usi compatibili con le destinazioni di zona, come descritte dall’art. 2 della Direttiva.

Tutti i nuovi edifici debbono avere al massimo 1 piano fuori terra ed altezza massima di 4.50 m da misurarsi su tutti i prospetti; tale altezza può essere superata per fabbricati connessi all’attività aziendale che necessitano di altezze maggiori per la loro specifica funzione produttiva.

Per tutti gli edifici e manufatti esistenti nelle zone agricole sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, di adeguamento funzionale nonché di ampliamento;, questi devono essere dimensionati in osservanza degli indici fondiari previsti per i nuovi insediamenti. Sono inoltre consentiti, ad eccezione degli edifici soggetti a vincolo monumentale ed artistico, la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.

Qualora la superficie aziendale e gli indici fondiari non consentano la realizzazione di unità minime, è consentito, nei casi di attività orto-frutticole, viti-vinicole e olivicole, la realizzazione di locali da destinare a ricovero attrezzi e conservazione di presidi sanitari nel rispetto delle normative vigenti; tali locali, a prescindere dalle dimensioni aziendali, dovranno avere una superficie utile di mq 10,00.

L'indice fondiario massimo per residenze rurali destinate alla conduzione del fondo è stabilito in 0,03 mc/mq.

Per quanto riguarda la determinazione della densità edilizia non devono essere computati i volumi tecnici necessari per le opere connesse alla conduzione agricola o zootecnica del fondo o alla valorizzazione dei prodotti quali stalle, magazzini, silos, rimesse, serre, capannoni, ecc., fino all'indice di 0,20 mc/mq.

Per gli insediamenti od impianti con volumi superiori ai 3.000 mc, o numero di addetti superiore a 20 unità o con numero di capi bovini superiore a 20 unità, o con numero di capi ovini superiore alle 100 unità (o numero equivalente di capi di altra specie), la realizzazione dell'insediamento è subordinata al parere favorevole degli Assessorati Regionali competenti in materia di agricoltura, programmazione, urbanistica ed ecologia.

Per le residenze la Superficie minima di intervento (Si), è stabilita in 1 ettaro.

È consentito, ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della citata Direttiva, utilizzare più corpi aziendali al fine di raggiungere la superficie minima d’intervento.

La concessione o l’autorizzazione edilizia per nuove costruzioni residenziali o per interventi di restauro e ristrutturazione su quelle esistenti, è subordinata alla dichiarazione di vincolo di inedificabilità (registrato e trascritto a cura e spese del richiedente) a favore del Comune di San Gavino Monreale, di una superficie pari a quella impegnata, attraverso l’applicazione dell’indice fondiario, per ricavare la volumetria della quale si chiede la nuova edificazione, o sulla quale, se esistente, si intende intervenire.

L’esercizio dell’agriturismo è consentito solamente quale attività collaterale ed ausiliaria a quella agricola e/o zootecnica, e, pertanto, le eventuali nuove strutture per tale attività debbono essere previste tra le strutture aziendali.

E' consentita la realizzazione di punti di ristoro (bar, ristoranti, impianti di agriturismo, etc.) e di impianti di interesse pubblico (centrali elettriche e telefoniche, cabine di trasformazione impianti radio, ripetitori, impianti tecnologici, etc.).

Per gli interventi di cui al punto precedente l'indice fondiario massimo è stabilito in:

- 0,01 mc/mq per i punti di ristoro, incrementabile con delibera del Consiglio Comunale fino a 0.10 mc/mq;

- 1,00 mc/mq per gli impianti di interesse pubblico.

I punti di ristoro non potranno essere ubicati ad una distanza inferiore a ml 500 dalle zone edificate o previste edificabili del centro urbano, salvo diversa deliberazione del Consiglio Comunale.

Per tutti gli edifici e manufatti esistenti destinati all'attività agricola e/o zootecnica sono consentiti interventi di manutenzione e ristrutturazione, di adeguamento funzionale nonché di ampliamento. Nei casi di ampliamento, questi devono essere dimensionati in osservanza degli indici fondiari previsti per i nuovi insediamenti.

## Art. 25

Zona E - AGRICOLA - sottozona E5

Comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli e zootecnici con particolari limitazioni derivanti dalla tutela idrogeologica.

L'indice fondiario massimo per l'edilizia residenziale è stabilito in 0,01 mc/mq.

L'edificazione residenziale è ammessa esclusivamente per le abitazioni strettamente necessarie alla conduzione dell'attività agricola-zootecnica.

Tutti i nuovi edifici debbono avere al massimo 1 piano fuori terra ed altezza massima di 4.50 m da misurarsi su tutti i prospetti; tale altezza può essere superata per fabbricati connessi all’attività aziendale che necessitano di altezze maggiori per la loro specifica funzione produttiva.

Per l'attività esclusivamente agricola è consentita la realizzazione di edifici e manufatti per magazzini, ricovero macchine e attrezzi, silos, depositi, etc.; per tali opere l'indice fondiario massimo è stabilito in 0,03 mc/mq e comunque la superficie utile massima consentita non potrà superare i 300 mq per unità aziendale.

Per l'attività zootecnica é consentita la realizzazione di edifici e manufatti per ricoveri, fienili, magazzini, stalle, silos, rimesse, etc., per superfici complessive pari a:

a)-mq 2.00 per capo ovino;

b)-mq 14.00 per capo vaccino o equino;

c)-mq 12,00 per capo suino (scrofa).

Ai fini della determinazione delle superfici consentite per l'attività zootecnica, relativamente al carico di bestiame ammesso, si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto dell'Assessore Difesa Ambiente del 04/12/1981 N° 550 per gli insediamenti civili (carico massimo di bestiame  40 q.li/ettaro), con la dimensione aziendale calcolata con le modalità del punto precedente.

Sono consentiti gli allevamenti zootecnici in misura non superiore ad un carico massimo di bestiame di 80 q.li/ettaro a condizione che:

- i liquami prodotti dal carico eccedente i 40 q.li/ettaro vengano smaltiti mediante propri impianti di trasformazione e produzione di biogas;

- le aziende abbiano una consistenza di almeno 100 ha, oppure si dovranno consorziare per superfici non inferiori ai 100 ha al fine di garantire una corretta ed economica gestione degli impianti di biogas.

Tutti gli edifici o manufatti destinati ad uso diverso di quello residenziale non possono subire trasformazione ai fini dell'uso abitativo.

E' consentita la realizzazione di punti di ristoro (bar, ristoranti, impianti di agriturismo, etc.) e di impianti di interesse pubblico (centrali elettriche e telefoniche, cabine di trasformazione impianti radio, ripetitori, impianti tecnologici, etc.).

Per gli interventi di cui al punto precedente l'indice fondiario massimo è stabilito in:

- 0,01 mc/mq per i punti di ristoro, incrementabile con delibera del Consiglio Comunale fino a 0.10 mc/mq;

- 1,00 mc/mq per gli impianti di interesse pubblico.

I punti di ristoro non potranno essere ubicati ad una distanza inferiore a ml 500 dalle zone edificate o previste edificabili del centro urbano, salvo diversa deliberazione del Consiglio Comunale.

Per tutti gli edifici e manufatti esistenti destinati all’attività agricola e/o zootecnica sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, di adeguamento funzionale nonché di ampliamento;, questi devono essere dimensionati in osservanza degli indici fondiari previsti per i nuovi insediamenti. Sono inoltre consentiti, ad eccezione degli edifici soggetti a vincolo monumentale ed artistico, la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.

Qualora la superficie aziendale e gli indici fondiari non consentano la realizzazione di unità minime, è consentito, nei casi di attività agro-zootecniche, la realizzazione di locali da destinare a ricovero attrezzi e conservazione di presidi sanitari consentiti dal regolamento igienico-ambientale Comunale; tali locali, a prescindere dalle dimensioni aziendali, dovranno avere una superficie utile di mq 10,00 e devono essere compatibili con la normativa regionale vigente.

Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni avverrà previo parere del consiglio comunale nei seguenti casi fatte salve le eventuali competenze dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica:

- Costruzione di impianti di interesse pubblico;

- Costruzione di insediamenti od impianti con volumi superiori ai 3.000 mc;

- Costruzione di insediamenti od impianti con un numero di addetti superiore alle 20 unità;

- Costruzione di insediamenti od impianti con un carico di bestiame complessivo superiore ai 500 quintali.

Le deroghe alle norme contenute nel presente possono attuarsi solamente nei casi della riduzione della distanza dei punti di ristoro dal centro abitato e comunque devono essere compatibili con la normativa regionale vigente.

## Art. 26

Zona E - AGRICOLA - sottozona E5*

Tale sottozona individua tre comparti ben definiti del territorio comunale nei quali già operano aziende agro-zootecniche legittimamente insediate alla data di adozionedel P.U.C..

| COMPARTO 1 | Azienda FOIS. |
| --- | --- |
| COMPARTO 2 | Azienda DEIDDA |
| COMPARTO 3 | Azienda CANCEDDA |

Sono consentiti gli interventi di riqualificazione produttiva, ristrutturazione ed eventuale ampliamento volumetrico, volti al miglioramento dell’efficienza dell’unità produttiva, quando gli stessi interventi risultino essenziali per la fisiologica economicità aziendale ed imposti da oggettive esigenze di economia di scala e/o di adeguamento tecnologico o eventualmente imposti da norme sanitarie nazionali e comunitarie. Tali interventi sono soggetti ad autorizzazione comunale, previa rigorosa verifica della loro compatibilità paesistico-ambientale, secondo le norme del precedente art. 13, e gli ampliamenti non potranno comunque superare una superficie massima di sedime di mq 350. Essi dovranno, comunque ed in ogni caso, garantire il rispetto di quanto previsto dal Decreto dell’Assessore alla Difesa dell’Ambiente del 4.12.1981 n. 550 in relazione al carico di bestiame ammesso per gli insediamenti civili; in questo caso la dimensione aziendale va calcolata con le modalità previste dal precedente art. 25 che disciplina la sottozona E5.

# PARTE 6a: ZONA G - SERVIZI GENERALE

Le parti del territorio classificate G saranno destinate ad edifici, attrezzature ed impianti, pubblici e privati, riservati a servizi di interesse generale quali strutture direzionali, per l’istruzione secondaria, superiore ed universitaria, i beni culturali, la sanità, lo sport e le attvità ricreative, turistiche ed alberghiere, il credito, le comunicazioni, o quali attività commerciali anche all’ingrosso, trasformazione e confezionamento di beni alimentari, i mercati generali, parchi, depuratori, impianti di potabilizzazione, inceneritori e simili.

## Art. 27

Zona G - Servizi generali

Le zone G, per servizi generali, sono distinte in Gh, Gf, G.

La zona Gh, comprende le aree adiacenti l’Ospedale di San Gavino ed è destinata ad attrezzature ospedaliere e sanitarie ed alle attività ad esse connesse, sia pubbliche che private.

La zona Gf, comprende le aree ubicate lungo il nuovo tracciato ferroviario, destinate a servizi, strutture ed attrezzature pubbliche e private, di supporto al nuovo nodo intermodale di San Gavino.

Le zone G, sono tutte le restanti aree individuate nella cartografia di piano, destinate alla realizzazione di quelle strutture, servizi, attività ed attrezzature, sia pubbliche che private, come elencate in premessa.

È prescritto l’indice territoriale massimo di 2 mc/mq, previa predisposizione di apposito piano attuativo di iniziativa pubblica o privata; così come stabilito dall’art. 3 della L.R. 01/07/91 n. 20, nel rispetto dell’utilizzazione proposta tra le destinazioni compatibili.

Detto piano attuativo non potrà essere predisposto per superfici inferiori a 10.000 mq, tranne per la sottozona Gh per la quale il piano attuativo dovrà essere esteso all’intera area.

Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio pubblico o ad uso pubblico, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi.

# PARTE 7a: ZONA H - SALVAGUARDIA

Le parti del territorio classificate H sono le zone di salvaguardia dove in generale non è consentito realizzare nuovi edifici.

Tali zone sono suddvise nelle sottozone H1 di rispetto e H2 di tutela idrogeologica.

## Art. 28

Zona H - Salvaguardia

Le zone H, di salvaguardia, sono distinte in H1 e H2.

Le zone H1 sono le fasce di rispetto cimiteriale e quelle lungo le strade e la ferrovia; in esse è vietato realizzare nuovi edifici.

La zona H2 comprende le parti del territorio destinate alla ricerca e prelievo idrico, destinato al consumo umano, da parte del Comune e di Enti Pubblici preposti.

È prescritto, per esse, l’indice territoriale massimo di 0.001 mc/mq, con possibilità di deroga fino al valore di 0.05 mc/mq limitatamente ad edifici, attrezzature ed impianti di interesse pubblico (strutture per il prelievo e la distribuzione idrica, impianti radio, ripetitori, cabine di trasformazione, impianti tecnologici in genere) ai sensi dell’art. 16 della L. 06/08/1967 n. 765. Tali impianti sono soggetti ad autorizzazione da parte del Consiglio Comunale.

È vietata la costruzione di centrali elettriche e telefoniche, nonché la costruzione di centrali nucleari.

In tutti gli edifici esistenti, compresi quelli ricadenti nelle fasce di rispetto stradali di cui al D.M. 01/04/1968 n. 1404, purché legittimamente assentiti o “sanati”, sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, e quelle opere atte ad adeguare gli stessi alla disciplina igenico-sanitaria vigente, ed in particolare alle norme del Regolamento igenico-ambientale Comunale. Dette opere sono soggette ad autorizzazione comunale.

Per l’azienda “Sempreverde” di Atzori Pietro (florovivaistica, arredo garden e sistemazione spazi verdi), già insediata ed operante alla data di adozione del P.U.C. è consentita l’attività di esposizione in essere.

Gli edifici e manufatti esistenti, non destinati ad uso abitativo, non possono subire modifiche di destinazione d’uso.

Sono consentiti interventi di forestazione a macchia mediterranea arbustiva ed arborea.

È vietata la messa a dimora di Eucaliptus.

# PARTE 8a: ZONA S - SERVIZI PUBBLICI

Le parti del territorio riservate a spazi pubblici, o riservate alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio sono classificate S.

## Art. 29

Zona S- Servizi pubblici

È dato, di norma, l’indice fondiario massimo di If = 2 mc/mq e l’Indice di copertura Ic = 0.35 mq/mq.

Qualora il rispetto di tali indici dovesse compromettere la realizzabilità dell’opera pubblica, è possibile derogare, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 41 quater della L. 17/08/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.