INDICE

TITOLO PRIMO. DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO PRIMO. NORME PRELIMINARI

Art. 1 Abrogazione delle norme vigenti in contrasto

Art. 2. Applicabilità del Regolamento Edilizio.

Art. 3. Deroghe

CAPO SECONDO. CONCESSIONE AD EDIFICARE ED AUTORIZZAZIONI

Art. 4. Opere soggette a concessione

4.1. Opere soggette a concessione con corresponsione di contributo

4.2. Opere soggette a concessione gratuita

Art. 5. Opere soggette ad autorizzazione

Art. 6. Opere eseguibili senza autorizzazione o concessione ed opere interne - Lavori eseguibili d’urgenza.

Art. 7. Caratteristiche e validità della concessione

Art. 8. Ritiro, durata, decadenza, rinnovo e revoca della concessione

Art. 9. Responsabilità

CAPO TERZO. ORGANI ISTRUTTORI

Art. 10. Commissione Edilizia

Art. 11. Composizione della Commissione Edilizia

Art. 12. Funzionamento della Commissione Edilizia

Art. 13.  Altri Enti

CAPO QUARTO. PROCEDURE

Art. 14. Domande di concessione e autorizzazione

Art. 15. Documentazione a corredo delle domande di concessione - Progetto ed  allegati

15.1. Opere di urbanizzazione

Art. 16. Documentazione a corredo delle domande di autorizzazione - Progetto ed  allegati

16.1. Domanda di autorizzazione a lottizzare.

16.2. Interventi di manutenzione straordinaria su edifici esistenti, di restauro e risanamento conservativo

16.3. Autorizzazione per l’apertura di strade private

16.4. Autorizzazione per i muri di cinta, cancellate, recinzioni, parcheggi ai sensi dell’art. 9 della L. 122/89 e altre pertinenze, coperture pressostatiche stagionali, vasche, pozzi, forni all’aperto, opere precarie e temporanee

16.5. Autorizzazione per le vetrine, tende su suolo pubblico, insegne, cartelli, scritte, pitture, lapidi e opere simili

16.6. Autorizzazione per l’apertura di passi carrai

Art. 17. Procedure per l’ottenimento della concessione edilizia o  dell’autorizzazione

Art. 18. Modalità di rilascio della concessione o della autorizzazione

CAPO QUINTO. ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

Art. 19. Inizio dei lavori

Art. 20. Controllo sull’esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni

Art. 21. Ultimazione dei lavori - Dichiarazione di abitabilità o di agibilità

TITOLO II. TERMINI CONVENZIONALI RICORRENTI

Art. 22. Termini convenzionali ricorrenti, interpretazioni conformi e modi di  misurazione.

22.1. Superficie minima d’intervento (comparto), Sm

22.2. Superficie territoriale, St

22.3. Superficie fondiaria, Sf. Lotto. Lotto intercluso

22.4. Indice di fabbricabilità territoriale, It

22.5. Indice di fabbricabilità fondiaria, If

22.6. Superficie coperta Sc

22.7. Indice di copertura Ic

22.8. Superficie utile netta

22.9. Numero di piani

22.10. Distanza tra pareti finestrate

22.11. Distanza dai confini

22.12. Aree interne agli edifici

22.13. Volume tecnico

22.14. Terreno sistemato

22.15. Area scoperta

22.16. Indice di piantumazione

22.17. Destinazioni d’uso - Modifiche

22.18. Frazionamento

Art. 23. Computo delle altezze e dei volumi

23.1. Calcolo dei volumi

23.2. Altezza, hmax

Art. 24. Interventi sul patrimonio edilizio esistente

TITOLO III. DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

CAPO PRIMO. ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO

Art. 25. Aspetto e manutenzione degli edifici

Art. 26. Aggetti e sporgenze

Art. 27. Arredo urbano

CAPO SECONDO. NORME IGIENICHE

Art. 28. Uso dei distacchi tra fabbricati

Art. 29. Convogliamento acque luride

Art. 30. Scale

Art. 31. Bagni

Art. 32. Impianti di riscaldamento

Art. 33. Piani interrati.

Art. 34. Piani seminterrati

Art. 35. Piani terreni

Art. 36. Piani sottotetto

Art. 37. Norme comuni a tutti i piani abitabili

Art. 38. Parcheggi

Art. 39. Recinzioni e muri di sostegno

Art. 40. Fabbricati in zona rurale

Art. 41. Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti

CAPO TERZO. NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

Art. 42. Manutenzione delle aree

Art. 43. Depositi su aree scoperte

CAPO QUARTO. NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Art. 44. Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni

Art. 45. Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti

CAPO QUINTO. USO DEL SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

Art. 46. Occupazione temporanea o permanente di spazio e suolo o sottosuolo pubblico

Art. 47. Rinvenimenti e scoperte

Art. 48. Norme per la disciplina dell'attività estrattiva di cava

CAPO SESTO. GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 49. Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori

Art. 50. Ponti e scale di servizio

Art. 51. Scarico dei materiali - Demolizioni - Nettezza delle strade adiacenti ai cantieri

Art. 52. Uso di scarichi e di acque pubbliche

Art. 53. Responsabilità degli esecutori di opere

Art. 54. Rimozione delle recinzioni

TITOLO QUARTO. SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 55. Sanzioni

Art. 56. Disposizioni transitorie

APPENDICE A - SCHEMI GRAFICI ESPLICATIVI

# TITOLO PRIMO. DISPOSIZIONI GENERALI

## Capo primo. Norme preliminari

### Art. 1	Abrogazione delle norme vigenti in contrasto

Il presente Regolamento abroga, ove siano in contrasto, le norme e disposizioni del Regolamento edilizio vigente.

### Art. 2.	Applicabilità del Regolamento Edilizio.

##### Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione da costruire nel territorio comunale nonché le modifiche di destinazione d’uso, sono soggette alle prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio e nelle cartografie e norme degli strumenti urbanistici vigenti, generale e di attuazione.

Disponendo l’art. 871 del Codice Civile che “le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali”, per quanto non specificatamente indicato nel presente Regolamento e nelle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale, s’intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.

### Art. 3.	Deroghe

Il Responsabile del servizio può rilasciare concessioni o autorizzazioni a edificare in deroga alle Norme di Attuazione del P.U.C. e del Regolamento Edilizio; ai sensi dell’art. 16 della L. 765/67 (art. 41 quater L. 1150/42) i poteri di deroga previsti da norme di piano urbanistico e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e d’interesse pubblico e sempre con l’osservanza dell’art. 3 della L. 1357/55.

L’assenso ad edificare è accordato dal Responsabile del servizio.

Negli altri casi si osservano le particolari disposizioni di legge.

Le modifiche di destinazione d’uso in contrasto con le destinazioni di zona prescritte dagli strumenti urbanistici, sono autorizzabili alle condizioni e con le procedure previste dall’art. 11 della L.R. 23/85.

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L. 122/89, i proprietari di immobili possono realizzare, nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed al Regolamento Edilizio.

I parcheggi così realizzati non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono inutili.

Le opere necessarie ad innovare gli edifici privati per eliminare le barriere architettoniche, di cui all’art. 1 del DPR 384/78, nonché necessarie per realizzare percorsi attrezzati e installare dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, di cui all’art. 2 della L. 13/89, possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dal Regolamento Edilizio e dalle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati, ai sensi dell’art. 3 della stessa legge.

Ai sensi dell’art. 15 della L.R. 32/91, al fine di eliminare le barriere architettoniche, le autorizzazioni relative ad interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e le concessioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere rilasciate, con le procedure previste nell’art. 41 quater della L. 1150/42, in deroga agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. La deroga è concessa esclusivamente per garantire l’uso e l’accessibilità delle strutture e degli spazi interessati dall’intervento per i quali non sia possibile provvedere secondo le prescrizioni delle leggi a causa degli impedimenti di cui sopra.

## Capo secondo. Concessione ad edificare ed autorizzazioni

### Art. 4.	Opere soggette a concessione

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale (fatta eccezione per le opere soggette ad autorizzazione descritte in un successivo articolo) è subordinata a concessione edilizia rilasciata secondo le modalità previste nel presente Regolamento, a meno che non rientri tra quelle di cui al successivo articolo sei.

Il rilascio della concessione è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, o all’impegno da parte dei privati di realizzare le medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto di concessione.

È anche subordinato al rispetto delle norme di salvaguardia e di utilizzazione stabilite negli articoli 11, 12, 13 e 25 della L.R. 45/89, come modificata e integrata con le L.R. 20/91, L.R. 37/91, L.R. 11/92, L.R. 22/92, L.R. 23/93, nonché alla conformità delle iniziative previste, ai piani commerciali di cui alla L.R. 35/91  sulla disciplina del settore commerciale.

La concessione comporta di norma la corresponsione del contributo previsto nell’art. 3 della L. 10/77. Può essere gratuita nei casi previsti nell’art. 9 della stessa legge ed in altre leggi speciali.

A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani urbanistici, generali e particolareggiati, e dei piani di recupero, e fino alla data di esecutività degli stessi, il Responsabile del servizio, sentita la Commissione edilizia comunale, deve, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato. Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui sopra.

Ai sensi del primo comma dell’art. 3 della L.R. 20/91, nelle zone omogenee C, D, e G non sono consentite nuove costruzioni in assenza di piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata. In tali zone, in assenza di piano attuativo, non è consentita la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1/78, l’approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del Consiglio Comunale, e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento minimo o alla localizzazione delle aree destinate a standard dal P.U.C..

Qualora le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, ai sensi del detto art. 1, costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli art. 20 della L.R. n. 45/89, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L.R. 32/96.

La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

#### 4.1. Opere soggette a concessione con corresponsione di contributo

Sono soggette a concessione con corresponsione di contributo le opere appresso indicate.

- Opere di nuova costruzione, comprese quelle destinate agli impianti per le cave e le discariche.

- Opere di ristrutturazione edilizia in edifici non residenziali nonché in edifici per la residenza privi dei requisiti per la concessione gratuita stabiliti nelle lettere b) e c) d) dell’art. 9 della L. 10/77.

- Programmi integrati ai sensi dell’art. 16 della L. 179/92.

#### 4.2. Opere soggette a concessione gratuita

- Sono soggette a concessione senza corresponsione di contributo le opere appresso indicate.

- Le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, così come definito dall’art. 12 della L. 153/75.

- gli interventi di ristrutturazione senza aumento di superfici utili di calpestio e mutamento di destinazione d’uso, fermo restando che gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono soggetti ad autorizzazione.

- Gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari, ai sensi dell’art. 9, lettera d) della L. 10/77.

- Gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici. Ai sensi dell’art. 11 della L. 122/89, le opere e gli interventi per la realizzazione dei parcheggi previsti dalla stessa legge costituiscono opere di urbanizzazione ai sensi dell’art. 9, primo comma, lettera f) della L. 10/77.

- Le opere da realizzare in attuazione di norme e di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

- I nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relativi alla energie rinnovabili ed alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale di energia, nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela storica, artistica ed ambientale, ai sensi dell’art. 26 della L. 10/91.

- Le cabine tecnologiche (elettriche, di pompaggio idrico, telefoniche, ecc.) realizzate dagli enti istituzionali preposti; esse non incidono sullo sfruttamento edilizio del lotto, non si computano quindi, né ai fini del calcolo del volume o della realizzabile superficie lorda di piano, né ai fini del rapporto di copertura. In deroga alle distanze minime prescritte possono essere costruite sul confine di proprietà, nonché in fregio alle strade e nelle fasce di rispetto stradale.

Qualora la destinazione d’uso delle opere realizzate in zone agricole venga comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, per gli effetti dell’art. 10 della L. 10/77 il titolare della concessione dovrà perfezionarla corrispondendo al Comune il contributo previsto nell’art. 3 della stessa L. 10/77 nella misura massima relativa alla nuova destinazione. in ogni caso, anche tale modifica di destinazione d’uso dovrà essere autorizzata nelle forme di legge e secondo quanto previsto nel successivo art. 5.

### Art. 5.	Opere soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione, rilasciata dal Comune secondo le disposizioni del presente Regolamento, e nel rispetto del piano urbanistico comunale e delle leggi vigenti:

- le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio così come indicato nel R.E.;

- gli interventi di manutenzione straordinaria, così come definiti dall’art. 31 della L. 05/08/1978 n°457 e precisati dalle norme di attuazione del P.U.C.;

- le recinzioni di terreni, quelle costituenti impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti e quelle occorrenti per la loro installazione;

- le opere di demolizione, i rinterri e gli scavi finalizzati ad attività edilizia; nonché le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo e di stoccaggio a cielo aperto, l’installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale, le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi, i forni all’aperto, le opere oggettivamente precarie e temporanee la cui durata, che non potrà essere superiore ai sei mesi, dovrà essere specificata nella domanda.

- l’abbattimento di alberi di alto fusto;

- le opere di manutenzione ordinaria, così come definite dall’art. 31 della L. 05/08/1978 n°457 e precisati dalle norme di attuazione del P.U.C., quando interessino parti di edifici visibili da spazi pubblici;

- collocamento, rimozione, modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti, monumenti, lapidi, statue o pezzi d’arte esposti alla vista del pubblico, chioschi, distributori di carburante (solo per le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburante per uso di autotrazione, ai sensi del D.L:11.02.98, n. 32) e simili;

- collocamento o modifica di tende, tettoie e simili aggettanti su spazi pubblici o privati.

- impianti di servizi accessori, come illuminazione, energia (cassette di contatori), telefono, riscaldamento, ventilazione, ascensori, montacarichi e opere inerenti, salva l’osservanza delle disposizioni di legge o contenute in regolamenti specifici e solo nei casi in cui tali impianti non comportino l’esecuzione di opere visibili dall’esterno (in tutti gli altri casi sono soggetti a concessione).

Fatta eccezione per le lottizzazioni di cui al punto a), l’autorizzazione è gratuita; nei casi in cui le opere creino un aumento della superficie o della cubatura deve essere corrisposto un contributo da determinarsi secondo tabelle stabilite dal Consiglio Comunale

Fatta ancora eccezione per le lottizzazioni di cui al punto a), le opere soggette ad autorizzazione possono essere realizzate, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, salvo espresso divieto notificato dal Responsabile del servizio Ufficio Tecnico al richiedente, e a meno che non si tratti di immobili vincolati ai sensi della L. 01/06/1939 n°1089.

L’inizio dei lavori deve essere comunicato al Sindaco e deve essere accompagnato dal contestuale versamento del contributo minimo nel caso di autorizzazione onerosa.

### Art. 6.	Opere eseguibili senza autorizzazione o concessione ed opere interne -	Lavori eseguibili d’urgenza.

Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere di manutenzione ordinaria, le opere di adattamento e di arredo di aree di pertinenza di edifici esistenti, i manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente, e le opere interne (come definite dal comma due dell’art.15 della L.R. 11/10/1985 n°23).

Sono opere interne quelle realizzate in costruzioni esistenti che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con il R.E., non comportino modifiche della sagoma né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile, e, per quanto riguarda gli immobili compresi nella zona “A” rispettino le originali caratteristiche costruttive.

Nel caso di opere interne, contestualmente all’inizio dei lavori, occorre presentare al Sindaco una relazione con i relativi elaborati grafici atti a descrivere l’intervento, a firma di un professionista abilitato, che asseveri le opere da compiere, come indicato nel già citato art. 15 della L.23/85.

Il mancato invio della relazione e degli elaborati di cui al comma precedente comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.

Potranno in ogni caso essere eseguite senza alcun tipo di autorizzazione preventiva solo opere di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l’obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Sindaco e di presentare immediatamente regolare domanda di concessione o di autorizzazione.

### Art. 7.	Caratteristiche e validità della concessione

La concessione ha le caratteristiche descritte nell’art. 4 della Legge 28.1.1977 n. 10 ed è sempre data con riserva dei diritti di terzi.

La concessione è data al proprietario dell’area o a chi abbia titolo per richiederla.

### Art. 8.	Ritiro, durata, decadenza, rinnovo e revoca della concessione

Il termine per il ritiro della concessione è stabilito in un anno dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione; tale termine è improrogabile.

Il termine per iniziare i lavori, che non può essere superiore ad un anno, è improrogabile; la sua scadenza, qualora si voglia il rinnovo della concessione, comporta la presentazione di una nuova istanza.

Il concessionario dovrà provvedere a comunicare, per iscritto, al Comune l’avvenuto inizio dei lavori, entro e non oltre i 5 giorni successivi all’effettivo inizio dei lavori, secondo le disposizioni del successivo art. 19.

Il termine d’ultimazione dei lavori non può, di norma, superare i tre anni, e può essere prorogato a termini di legge.

Qualora i lavori non siano ultimati entro il termine stabilito, il concessionario può presentare un’istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per la parte non ultimata. Il Comune potrà aderire oppure no alla richiesta secondo le condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presentazione ed in nessun caso dovrà ritenersi vincolato dalla concessione precedentemente data. Qualora le opere previste nella richiesta di rinnovo prevedono varianti sostanziali alla concessione originaria, dovranno essere corrisposti i contributi di cui all’art. 3 della L. 10/77 per le parti in ampliamento.

La concessione decade:

- quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l’effettiva direzione, l’abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune;

- quando la concessione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero o non riflettenti l’effettivo stato di fatto esistente all’atto dell’inizio della costruzione;

- quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, ed alle condizioni inserite nella concessione, od esegua varianti al progetto approvato senza avere ottenuto l’approvazione dei relativi progetti

### Art. 9.	Responsabilità

Il concessionario, il progettista, il direttore dei lavori, il titolare dell’impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti, e ciascuno per la parte di sua competenza, dell’osservanza delle norme generali di legge e di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella concessione.

## Capo terzo. Organi Istruttori

### Art. 10.	Commissione Edilizia

La Commissione edilizia dà parere al Sindaco e/o al Funzionario responsabile del procedimento, relativo a pratiche urbanistico-edilizie:

- su tutte le questioni di carattere urbanistico e edilizio riguardanti il territorio comunale, fatta eccezione per i progetti di iniziativa dell’amministrazione comunale;

- sui progetti delle opere soggette a concessione o ad autorizzazione, salvo i casi in cui il parere della Commissione non deve essere richiesto, come detto nel precedente articolo sei.

- in via preliminare sui progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza su richiesta del Sindaco o del Funzionario responsabile del procedimento;

- su eventuali direttive per l’esecuzione dei lavori.

### Art. 11.	Composizione della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è composta:

- dal Sindaco o da un assessore suo delegato, che la presiede;

- dal Capo dell’Ufficio tecnico comunale;

- da un architetto o un ingegnere designato dal Sindaco tra una terna proposta dal relativo Ordine professionale;

- da tre tecnici del settore designati dal Sindaco tra i professionisti locali;

- da due consiglieri comunali, uno per la maggioranza ed uno per l’opposizione;

- da un esperto in materia di tutela del paesaggio (L. 1497/39)

Oltre ai Commissari designati verrà invitato a partecipare ai lavori della Commissione anche un rappresentante della ASL.

I Commissari di cui alle lettere c), d), e), f) durano in carica per un mandato legislativo e saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

È chiamato a far parte della Commissione, senza diritto di voto, il tecnico responsabile del procedimento che ha istruito il progetto.

Per gli affari di speciale importanza il Sindaco o il Funzionario responsabile del procedimento, può invitare ad assistere alle adunanze senza diritto di voto anche persone notoriamente esperte nei problemi trattati.

### Art. 12.	Funzionamento della Commissione Edilizia

La Commissione si riunisce in seduta pubblica di norma una volta al mese, o più spesso, qualora il Presidente che la convoca, lo ritenga opportuno.

Le adunanze sono valide quando intervengono almeno cinque dei componenti la Commissione.

I pareri saranno resi a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il tecnico comunale esprime per iscritto un parere motivato sull’ammissibilità di ciascun progetto sottoposto all’esame della Commissione.

I componenti della Commissione Edilizia non potranno presenziare all’esame e alla discussione dei progetti da loro stessi elaborati, o in cui siano in ogni caso interessati, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non potranno comunque assistere alla votazione. L’osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.

Le funzioni di segretario della Commissione edilizia saranno disimpegnate dal segretario comunale o da altro impiegato del Comune all’uopo designato dal Sindaco, per redigere e controfirmare i verbali delle adunanze.

Il segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione sulle domande esaminate ed ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura “esaminato dalla Commissione edilizia”, completata dalla data e dal visto del tecnico comunale.

In sede di esame dei progetti il Funzionario esperto in materia di Tutela del Paesaggio dovrà esprimere il proprio parere di competenza con proposta scritta singola.

I progettisti possono richiedere al Presidente, che può concederlo, di essere sentiti dalla C.E. per meglio illustrare i progetti.

### Art. 13.	 Altri Enti

L’esame del progetto oggetto di richiesta di concessione, o autorizzazione, avviene dopo il rilascio di pareri, visti, nulla osta, collaudi e certificati forniti, quando occorrenti e nei rispettivi casi di competenza, da altri Enti, Uffici e professionisti preposti e abilitati alle istruttorie e ai controlli dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Per acquisire pareri ed assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, può essere indetta una conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e 15 della L. 241/90.

## Capo quarto. Procedure

### Art. 14.	Domande di concessione e autorizzazione

La domanda di concessione per eseguire lavori di cui ai precedenti artt. 4 e 5, redatta in carta da bollo con l’apposito modulo adottato dall’Ufficio tecnico Comunale (modulo compreso nell’apposita cartella edilizia) e firmata dal proprietario dell’area o da chi abbia titolo per richiederla, deve essere indirizzata al Sindaco. Devono ritenersi legittimati a richiedere la concessione:

- il proprietario del suolo;

- il titolare del diritto di superficie;

- il concessionario di beni demaniali;

- l’usufruttuario (per interventi di restauro);

- l’enfiteuta (per la costruzione di fabbricati rurali);

- il titolare del diritto reale di abitazione;

- l’assegnatario a riscatto di alloggio economico o popolare;

- i titolari di altri diritti reali (per trasformazioni che rientrino nel contenuto del loro diritto);

- l’affittuario coltivatore diretto (che, a norma degli artt. 14 e 16 della L. 11.02.1971 n. 11, può eseguire miglioramenti dei fabbricati rurali e della casa di abitazione);

- il conduttore di fondi urbani (per le riparazioni urgenti all’immobile locato, ex art. 1577, 2° comma, cod. civ.);

- i destinatari di ordine dell’autorità giudiziaria o amministrativa che riguardino l’esecuzione di opere (l’ordine dell’autorità, invero non esonera dall’obbligo di richiedere la concessione edilizia).

Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

- nome, cognome, indirizzo e numero di codice fiscale del richiedente e del progettista dell’opera;

- impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio; dello strumento urbanistico e delle leggi vigenti;

- elezione di domicilio nel comune da parte del richiedente.

Prima dell’inizio dei lavori dovrà inoltre essere trasmessa all’A.C. la comunicazione del nome del direttore dei lavori e la sua dichiarazione di accettazione, sotto pena, in caso di inadempienza, della decadenza di ufficio della concessione Progettista e direttore dei lavori, nell’ambito delle competenze stabilite dalla legge per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti in albi e collegi professionali della Repubblica.

### Art. 15.	Documentazione a corredo delle domande di concessione - Progetto ed 	allegati

Per le opere edilizie, a corredo della domanda di cui all’art. 14, è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia:

- corografia con stralcio del P.U.C. nella stessa scala degli elaborati di P.U.C.;

- planimetria stralcio del piano particolareggiato o del piano di lottizzazione che interessa l’area oggetto dell’intervento (nella medesima scala di rappresentazione di essi), e relative disposizioni planovolumetriche;

- planimetria catastale aggiornata in scala 1:2000;

- planimetria quotata della località, in scala non inferiore ad 1:500 riportante la precisa ubicazione dell’opera, la larghezza delle strade adiacenti, gli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, completa delle altezze dei fabbricati confinanti e relative proprietà;

- planimetria del lotto in scala non inferiore ad 1:500 con l’indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio, delle recinzioni e relativi accessi, delle eventuali aree per parcheggio quotate e rampe di accesso ai locali interrati, dello schema del rifornimento dell’acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere.;

- piante quotate, in scala 1:100, dei singoli piani compreso l’eventuale scantinato, la copertura ed i volumi tecnici, con l’indicazione della destinazione d’uso e della superficie utile di ciascun locale, quote planimetriche ed altimetriche, dimensioni delle aperture (con distinzione delle parti fisse e di quelle mobili, tipologia delle strutture portanti, verso di inclinazione delle falde e pendenze, ingombro delle dotazioni tecnologiche e apparecchi igenico-sanitari;

- almeno due sezioni verticali quotate in corrispondenza dell’edificio, nella direzione delle linee di massima pendenza, riferita ad un determinato punto fisso, per un’estensione a monte ed a valle di m 10 almeno, con l’indicazione dell’andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione, il tutto in scala non inferiore a 1:100;

- tutti i prospetti del fabbricato con il collegamento dei fabbricati contigui;

- relazione esplicativa ed elaborati grafici necessari a dimostrare il rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi della L. 13/89;

- dimostrazione grafico-analitica, calcolo superficie coperta e volume. qualora si tratti di opere di ampliamento o demolizione per situazioni esistenti e di progetto;

- particolari costruttivi della recinzione e degli ingressi;

- adeguata documentazione fotografica;

- titolo per la richiesta di concessione.

- Relazione sul ciclo produttivo e numero di addetti (solo per attività artigianali/industriali);

- Progetto degli impianti nei casi previsti dalla L. 46/90

- relazione agronomica (solo zona agricola)

- relazione sull’impatto ambientale nei casi e nei modi previsti dalle norme di attuazione del P.U.C.;

- relazione sull’impatto acustico (per le attività previste dal D.P.C.M. 91);

- nulla osta Vigili del Fuoco (ove previsto);

- computo metrico estimativo (per le opere destinate ad usi non residenziali e soggette e contributo costo di costruzione);

- quantificazione dettagliata dei rifiuti speciali previsti;

- modello ISTAT 201

- scheda informativa ASL.

Ogni planimetria deve essere opportunamente orientata.

Nel caso di divergenze fra quote e dimensioni grafiche, faranno fede le quote numeriche.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore, nonché fotografie, disegni e plastici che siano ritenuti necessari per l’esame dell’opera progettata.

Il progetto dovrà essere inoltre corredato da una relazione tecnica contenente descrizione dettagliata delle opere in progetto, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, delle strutture portanti, degli impianti idrico, fognario e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, dovranno avere le dimensioni di cm 21x29,7 e dovranno essere consegnati in tre copie. Non è ammessa la presentazione di progetti in forma rilegata. I progetti dovranno comunque essere presentati in forma decorosa su supporti cartacei idonei.

Nei progetti di sistemazione, ampliamento o restauro di fabbricati saranno indicate chiaramente le demolizioni (colore giallo) e le nuove opere (colore rosso).

I progetti di zone verdi attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrarne l’ambientamento, ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessione concernenti varianti di progetti già approvati; per tali progetti, inoltre, dovranno essere evidenziate in modo chiaro le variazioni richieste rispetto al progetto precedente.

Ogni progetto potrà essere consegnato all’A.C. oltre che su supporto cartaceo anche su supporto magnetico nelle forme stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

#### 15.1. Opere di urbanizzazione

La domanda di concessione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria deve essere presentata soltanto dopo il rilascio da parte del Comune del certificato di ultimazione dei lavori di frazionamento della lottizzazione cui esse si riferiscono e separatamente per ciascuna opera di urbanizzazione, completa dei documenti di progetto appresso indicati:

- Estratto di mappa, in scala 1:2000 oppure 1:1000, esteso attorno ai confini del comparto di intervento. Nell’estratto, completo di orientamento e di indicazione della località, devono essere indicate tutte le costruzioni esistenti nella zona, nonché l’opera progettata, evidenziata con un colore distintivo.

- Planimetria, estesa come l’estratto, con lo stralcio dello strumento urbanistico attuativo.

- Planimetria del terreno, in scala 1:1000 oppure 1:500, con l’indicazione delle lunghezze dei lati e della superficie del terreno, con la rappresentazione completa ed esauriente dello stato di fatto e della altimetria. Nella planimetria, devono essere indicati gli edifici e le opere esistenti, evidenziando le condizioni di manutenzione, gli elementi naturali di interesse paesistico o ambientale, gli alberi d’alto fusto, con particolare riferimento a quelli tipici della flora mediterranea, gli ulivi ed ogni altro elemento di interesse singolare e specifico per l’opera progettata.

- Planimetria dell’opera in scala 1:1000 oppure 1:500, quotata compiutamente, in modo da consentire verifiche immediate. Tabelle di computo con le quantità parziali e totali e distinte relative ai prezzi speciali e alle opere d’arte previste, così da fornire informazioni immediate sulla consistenza dell’opera.

- Profili longitudinali quotati, in scala opportuna, completi delle sezioni necessarie a illustrare esaurientemente l’opera.

- Particolari costruttivi delle opere d’arte, in scala 1:20, con l’indicazione dettagliata dei materiali e delle finiture.

- Relazione sui materiali e sui procedimenti costruttivi utilizzati, unitamente ad esaurienti calcoli statici ed il progetto degli impianti, conformemente alle prescrizioni della L 46/90, del D.P.R. 447/91, della L.R. 17/89 e relativo Regolamento d’attuazione, della L. 10/91 e relativo Regolamento d’attuazione.

Nella relazione riguardante le strade ed i parcheggi pubblici, devono essere illustrati gli accorgimenti progettuali e costruttivi per ottenere la totale agibilità dei percorsi, ai sensi della L: 13/89 e del decreto attuativo di questa D.M.L.P. 236/89.

### Art. 16.	Documentazione a corredo delle domande di autorizzazione - Progetto ed 	allegati

#### 16.1. Domanda di autorizzazione a lottizzare.

La domanda di autorizzazione a lottizzare redatta su carta bollata ed indirizzata al Sindaco dovrà contenere nome, cognome, indirizzo e n. di codice fiscale di ciascuno dei richiedenti e del progettista, che deve essere un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale.

Nella domanda deve risultare inoltre l’impegno ad osservare le norme del presente R.E., dello strumento urbanistico in vigore e delle norme di legge.

Alla domanda debbono essere allegati in tre copie gli elaborati seguenti:

- estratto di mappa catastale, di validità corrente, con l’individuazione esatta dell’area da lottizzare, elencazione dei mappali e relative superfici catastali, quantificazione della superficie complessiva da lottizzare; dovranno inoltre essere riportate le eventuali differenze tra le superfici reali e le superfici catastali;

- planimetria dello stato di fatto, in rapporto non inferiore a 1:1000 con indicazione delle proprietà confinanti, altimetria generale con equidistanza di un metro e quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberature, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche , acquedotti, strade vicinali ecc., e comunque, con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona;

- mappa della zona nel rapporto almeno di 1:2000 con la localizzazione dell’insediamento nello strumento urbanistico vigente, con la indicazione delle infrastrutture (viabilità, ecc.) e dei servizi esistenti e programmati;

- planimetria in scala 1:2000, che metta in rapporto il piano di lottizzazione proposto con quelli contigui già convenzionati o che hanno iniziato l’iter di approvazione, e ciò al fine di verificare la coerenza generale dell’insediamento in relazione alle infrastrutture di uso comune;

- planimetria generale dell’intero territorio oggetto del piano di insediamento nel rapporto almeno 1:500 indicante:

- la rete viaria automobilistica e pedonale con dettaglio dei marciapiedi, delle pavimentazioni, delle illuminazioni stradali, delle recinzioni ed illuminazioni dei lotti e simili;

- la delimitazione delle aree destinate ai servizi ed al verde pubblico;

- la delimitazione delle aree destinate allo sport ed allo svago, con l’indicazione di tutti gli impianti e le attrezzature relative;

- la posizione di tutti gli edifici pubblici e privati, ed i relativi tipi edilizi in scala 1:200;

- tabella sinottica di adeguamento alle prescrizioni relative agli “standard” urbanistici, con specifico riferimento alle esigenze dell’unità urbanistica nella quale si interviene;

- almeno due sezioni generali nel rapporto 1:500;

- planimetria generale nel rapporto almeno 1:500 degli impianti tecnologici (rete elettrica, telefonica, idrica, fognaria, di illuminazione pubblica e di smaltimento delle acque bianche), previsti a servizio della lottizzazione;

- tipologie edilizie in scala 1:200, con piante, sezioni e prospetti;

- relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 11.03.1988.

- una relazione generale dettagliata che illustri il piano di lottizzazione, contenente:

- l’impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente;

- i dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici ed ai sistemi costruttivi;

- le soluzioni architettoniche con particolare riferimento ai materiali di finitura esterna ed alle coperture;

- le particolari norme tecniche di realizzazione degli interventi edilizi, con precisazione dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini interni, dell’indice di fabbricabilità, delle altezze massime, dei particolari obblighi di esecuzione da parte dei privati, di recinzioni, illuminazioni, sistemazioni esterne e simili, e di quant’altre misure si ritenga opportuno adottare;

- lo schema della convenzione che dovrà essere stipulata tra il Comune ed i proprietari e della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti.

Qualora l’area da lottizzare appartenga a più proprietari, la domanda deve essere sottoscritta da ciascuno di essi. Tuttavia, qualora uno o più proprietari dimostrino l’impossibilità a lottizzare, per mancanza di assenso degli altri proprietari, essi possono, previa autorizzazione del Comune, predisporre il piano esteso all’intera area. In tale ipotesi il piano si attuerà per stralci funzionali convenzionabili separatamente, e i relativi oneri di urbanizzazione saranno ripartiti tra i diversi proprietari (art. 3 L.R. 01/07/1991 n°20).

#### 16.2. Interventi di manutenzione straordinaria su edifici esistenti, di restauro e risanamento conservativo

Alla richiesta di autorizzazione per restauro o per risanamento conservativo si allegano tutti i documenti indicati al precedente art. 15.

Alla richiesta di autorizzazione per manutenzione straordinaria si allegano di norma tutti i documenti indicati all’art. 15; è ammessa l’omissione di alcuni elaborati se non attinenti alle opere da assentire.

#### 16.3. Autorizzazione per l’apertura di strade private

Alla domanda debbono essere allegati in tre copie gli elaborati seguenti:

- Un estratto di mappa della località, in scala 1:2000 oppure 1:1000 esteso ad una zona di almeno 100 metri in tutte le direzioni attorno ai confini del terreno interessato e con l’indicazione delle infrastrutture esistenti e programmate;

- un estratto dello strumento urbanistico vigente, con la localizzazione del terreno interessato dalla strada che si intende realizzare e con l’indicazione delle infrastrutture esistenti e programmate;

- una planimetria generale in scala 1:2000, oppure 1:1000 per piccoli lotti di terreno, comprendente anche le aree limitrofe (aggiornate con edifici, strade, ecc.), indicante la rete stradale progettata, con assi stradali, raggi di curvatura, particolari costruttivi, canalizzazioni per la raccolta delle acque piovane e lo sbarramento con apposita cancellata ubicata all’imboccatura della strada pubblica;

- pianta dell’ingresso, in scala 1:100, da cui risulti la sistemazione prevista per la cancellata, le eventuali rampe di accesso, le opere d’arte per lo smaltimento delle acque piovane, i particolari costruttivi in scala 1:20;

- schema della convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, contenente l’assunzione degli obblighi di manutenzione, di pulizia, di illuminazione (se necessaria), nonché il consenso alla esecuzione d’ufficio, a spese del proprietario, dei lavori occorrenti per l’adempimento degli obblighi assunti. Se i proprietari interessati sono più di cinque, dovrà essere costituito un Consorzio per la manutenzione. Un condominio è considerato come unico proprietario.

#### 16.4. Autorizzazione per i muri di cinta, cancellate, recinzioni, parcheggi ai sensi dell’art. 9 della L. 122/89 e altre pertinenze, coperture pressostatiche stagionali, vasche, pozzi, forni all’aperto, opere precarie e temporanee

Alla domanda debbono essere allegati in tre copie gli elaborati seguenti:

- Stralcio del P.U.C. vigente;

- planimetria del lotto (scala 1:500 o 1:200) con l’indicazione delle opere da realizzare;

- progetto (scala 1:100) delle opere da realizzare con eventuale sezione.

#### 16.5. Autorizzazione per le vetrine, tende su suolo pubblico, insegne, cartelli, scritte, pitture, lapidi e opere simili

Alla domanda debbono essere allegati in tre copie gli elaborati seguenti:

- disegni esecutivi dell’opera, in scala 1:20;

- particolari costruttivi e descrizione dei materiali;

- fotografie necessarie per valutare l’inserimento dell’opera nell’ambiente architettonico e paesistico.

#### 16.6. Autorizzazione per l’apertura di passi carrai

Alla domanda debbono essere allegati in tre copie gli elaborati seguenti:

- indicazione dell’ubicazione e delle dimensioni del passo carraio, nonché della eventuale superficie del suolo pubblico occupato, non soggetta a parere della Commissione edilizia, ma bensì al favorevole nulla osta da parte dell’Ufficio di Polizia Municipale

### Art. 17.	Procedure per l’ottenimento della concessione edilizia o 	dell’autorizzazione

Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia o autorizzazione, l’ufficio abilitato a riceverla comunica all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della L. 07/08/1990 n°241. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine di presentazione.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, eventualmente  convocando una conferenza di servizi (art. 14 L.07/08/1990 n°241 e succ. modif.) e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche e edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all’interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali, e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all’autorità competente all’emanazione del provvedimento conclusivo.

In ordine ai progetti presentati il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di 60 giorni di cui al comma precedente, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma precedente e redigere una relazione scritta al Responsabile del Servizio indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto nei casi di cui all’articolo n. 6 del presente regolamento.

La concessione edilizia è rilasciata entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell’attività edilizia.

Decorso inutilmente il termine per l’emanazione del provvedimento conclusivo, l’interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al Responsabile del servizio Ufficio Tecnico di adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma precedente, l’interessato può inoltrare istanza all’Assessore regionale degli enti locali finanze ed urbanistica, per l’intervento sostitutivo di cui all’art. 4 della L.R. 01/07/1991 n°20.

Le domande di autorizzazione seguono procedure simili, per quanto possibile, a quelle relative alle concessioni.

Per i piani di lottizzazione, trascorsi 180 giorni dalla data della loro presentazione, o dalla presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti, qualora il Consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l’interessato può inoltrare istanza all’Assessore regionale degli enti locali finanze ed urbanistica, per l’intervento sostitutivo di cui all’art. 5 della L.R. 01/07/1991 n°20.

Per le opere pubbliche del Comune, la deliberazione con la quale il progetto è approvato o l’opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia.

### Art. 18.	Modalità di rilascio della concessione o della autorizzazione

II Responsabile del Servizio, sentito il parere della Commissione edilizia e vista la relazione del responsabile del procedimento, dichiara approvato o respinto il progetto, dandone comunicazione all’interessato nei termini di legge e motivando l’eventuale diniego. Per i progetti approvati autorizza l’esecuzione mediante il rilascio della concessione o dell’autorizzazione, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati.

L’eventuale dissenso del Responsabile del Servizio dal parere della Commissione edilizia deve essere motivato. Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio della concessione o dell’autorizzazione su tali documenti, dovrà essere annotato il parere difforme della Commissione edilizia.

Dell’avvenuto rilascio della Concessione/Autorizzazione è dato avviso da pubblicare all’Albo pretorio secondo le disposizioni vigenti e chiunque può prendere visione della Concessione/Autorizzazione stessa presso gli uffici comunali nel periodo di pubblicazione.

Per le richieste di Concessione/Autorizzazione denegate dovrà essere emesso apposito provvedimento di diniego opportunamente motivato per quanto attiene alle norme di legge e/o regolamento violato. Detto provvedimento sarà notificato all’interessato e dovrà contenere in allegato duplice copia dei grafici di progetto con la scritta “non si autorizza”.

La pratica edilizia attinente ad una richiesta di Concessione/Autorizzazione denegata si intende archiviata. Ogni e qualsiasi nuova richiesta relativa al medesimo lotto fabbricato di cui alla richiesta respinta, può essere ripresentata ex novo nel rispetto degli artt. 15 e 16 del presente Regolamento e solo ed esclusivamente in caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.

## Capo quinto. ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

### Art. 19.	Inizio dei lavori

La comunicazione di inizio lavori deve avvenireentro i 5 giorni naturali consecutivi dalla data di avvenuto inizio lavori.

Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti e ai capisaldi altimetrici che, entro 15 giorni dalla richiesta, saranno indicati e fissati dal tecnico comunale prima dell’inizio della costruzione, in apposito verbale che dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato, ciascuno, dalle due parti.

In tale verbale dovrà risultare la quota della fognatura pubblica nel punto di allaccio relativo.

### Art. 20.	Controllo sull’esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati dalle norme dettate alle leggi vigenti e dal presente regolamento edilizio, o a quelle indicate nell’atto di concessione o di autorizzazione, nonché ai disegni di progetto in base ai quali fu rilasciata la concessione o l’autorizzazione, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

A tal fine l’atto di concessione o di autorizzazione ed i disegni allegati, o loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l’opera non sia ultimata.

Nell’eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà assicurare, durante l’interruzione stessa, la pubblica incolumità, l’igiene ed il decoro.

Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

### Art. 21.	Ultimazione dei lavori - Dichiarazione di abitabilità o di agibilità

Il proprietario dovrà provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori, chiedendo la visita del tecnico del Comune e dell’ufficiale sanitario per il rilascio della dichiarazione di abitabilità o di agibilità.

La domanda di abitabilità e/o di agibilità deve essere presentata dal titolare della concessione edilizia contestualmente alla comunicazione dell’ultimazione delle opere autorizzate.

La domanda, indirizzata al Sindaco, deve contenere i seguenti elementi: generalità e firma del titolare della Concessione; estremi della Concessione suddetta; esatta ubicazione ed identificazione catastale dell’opera per la quale si richiede l’abitabilità o l’agibilità. Essa deve essere corredata, a seconda della caratteristiche dell’opera dai seguenti documenti:

- Copia conforme del Certificato di collaudo statico, con l’attestazione di avvenuto deposito, rilasciata dal Genio Civile o, per i fabbricati in muratura, del Certificato di regolare esecuzione;

- Certificato di prevenzione degli incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigile del Fuoco, se dovuto;

- Dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori attesta, sotto la sua responsabilità (ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 1052/77) la conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;

- Ai sensi dell’art. 52 della L. 47/85 e dell’art. 3 del D.P.R. 425/94, copia conforme della dichiarazione presentata in catasto, redatta in conformità alle disposizione dell’art. 6 R.D. 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni ed integrazioni;

- La dichiarazione di conformità, o il Certificato di collaudo degli impianti installati, se prescritto per Legge, come disposto nella L. 46/90, nel D.P.R. 447/91, D.P.C.M. 01/03/95, nella L.R. 17/89 e relativo Regolamento d’attuazione, e nell’art. 29 della L. 10/91;

- Dichiarazione, resa in forma di perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, ai sensi degli articoli 11 del D.M.L.P. 236/89 e 24, comma 4, della L. 104/92, attestante che le opere sono state realizzate nel rispetto della L. 13/89, della L.R. 32/91 e del D.M.L.P. 236/89 sulla accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata;

- Le ricevute attestanti il conferimento di eventuali materiali di risulta alle discariche autorizzate;

- Ricevute di versamento dei diritti sanitari, diritti di sopralluogo e di segreteria secondo gli importi stabiliti;

- Prospetto riassuntivo dati dell’edificio.

I controlli per il rilascio dei Certificati di abitabilità e di agibilità, estesi all’accertamento della conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, sono eseguiti dagli Uffici Comunali, ai sensi del D.P.R. 425/94, con il quale si disciplina il procedimento di autorizzazione all’abitabilità e i collegati procedimenti di collaudo statico e di iscrizione al catasto, relativamente alle nuove case, urbane o rurali, alla ricostruzione, sopraelevazione o modifica degli edifici esistenti.

L’Ufficio Tecnico comunale redige una relazione sulla regolarità degli atti allegati alla dichiarazione di fine lavori e alla domanda di autorizzazione all’abitabilità, o all’agibilità, o al mutamento di destinazione d’uso e sull’esito degli eventuali sopralluoghi (“Sanitario” e di “Conformità” alla Concessione Edilizia).

Visto il risultato delle verifiche ed esaminata la relazione, il Responsabile del servizio rilascia il Certificato di ultimata costruzione e l’autorizzazione all’abitabilità o all’agibilità, entro trenta giorni dalla data della presentazione della domanda, come prescritto nell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 425/94, sempreché le opere di urbanizzazione risultino collaudate, ovvero nel caso in cui dalle verifiche risultassero deficienze, dispone ulteriore sopralluogo per la verifica delle opere realizzate e prescrive i lavori di adeguamento o modifica necessari.

I lavori prescritti potranno essere eseguiti a condizione che non sia trascorso, al momento della richiesta di abitabilità, il termine per l’ultimazione dei lavori stabilito dalla Concessione. In caso diverso, ove non si configuri un illecito edilizio, dovrà essere richiesta una nuova Concessione. La visita di controllo sarà ripetuta alla scadenza del termine assegnato per l’esecuzione dei lavori suddetti.

Il termine di trenta giorni può essere interrotto una sola volta dall’Amministrazione comunale ed esclusivamente per la tempestiva richiesta di documenti che non siano già nella disponibilità della stessa Amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.

Il nuovo termine di trenta giorni inizia a decorrere dalla data di presentazione degli stessi.

L’eventuale diniego del rilascio del certificato da parte del Responsabile del servizio, deve essere motivato e notificato all’interessato.

È facoltà del Responsabile del servizio, in presenza di reale pericolo per la salute e l’incolumità delle persone, ordinare, previa diffida, lo sgombero degli edifici che venissero abitati e utilizzati contro quanto disposto.

In caso di silenzio dell’Amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l’abitabilità s’intende attestata. In tal caso, nei successivi centottanta giorni il Responsabile del servizio, può disporre un’ispezione e può dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l’assenza dei requisiti prescritti.

Nell’autorizzazione di abitabilità o agibilità è indicata la destinazione d’uso delle singole unità immobiliari e dei relativi accessori, in conformità al progetto approvato.

Nel caso di variazioni della destinazione d’uso di un fabbricato o parte di esso, eseguita senza la necessaria e preventiva concessione, l’autorizzazione di abitabilità o agibilità è revocata per la parte dell’immobile interessata dalle variazioni stesse.

L’autorizzazione di abitabilità o agibilità non sostituisce le approvazioni e le autorizzazioni delle autorità competenti per le costruzioni non destinate alla residenza.

Nel caso di difformità è fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali, previste dall’art. 15 e dall’art. 17 della L. 10/77 e successive modificazioni ed integrazioni e comunque dalle normative vigenti.

# TITOLO II. TERMINI CONVENZIONALI RICORRENTI

### Art. 22.	Termini convenzionali ricorrenti, interpretazioni conformi e modi di 	misurazione.

Nel presente articolo sono richiamati i termini ricorrenti nel Regolamento Edilizio e negli elaborati e norme che lo integrano, i modi di misurazione prescritti, nonché le loro interpretazioni conformi da assumere come riferimento nell’applicazione dello stesso Regolamento e degli strumenti urbanistici.

#### 22.1. Superficie minima d’intervento (comparto), Sm

È la superficie minima, definita dalle norme di zona, per attuare gli interventi previsti. Essa è riferita alla Superficie fondiaria per gli interventi edilizi diretti; è riferita alla Superficie territoriale per i Piani urbanistici attuativi.

#### 22.2. Superficie territoriale, St

Superficie complessiva, non inferiore alla Superficie minima d’intervento, o comunque individuata graficamente nelle tavole di piano, utilizzabile per la produzione di volume edilizio, da suddividere come appresso:

- Superficie destinata alla viabilità pubblica, comprese le relative aiuole e fasce alberate;

- Superfici destinate, negli insediamenti residenziali, agli edifici per l’istruzione o per le attrezzature di interesse comune, agli spazi pubblici attrezzati, al gioco, allo sport, ai parcheggi, o destinate, negli insediamenti produttivi, agli spazi pubblici destinati ad attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio;

- Superfici, costituenti nel loro complesso la superficie fondiaria, nelle quali è localizzato, o localizzabile, il volume edilizio costruibile.

- La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità generale prevista dal P.U.C. e delle relative fasce di rispetto.

#### 22.3. Superficie fondiaria, Sf. Lotto.

- La superficie fondiaria è la superficie di quella parte di comparto di intervento, regolato da un piano attuativo, nella quale è localizzabile, o localizzato, l'intero volume edilizio, o l'intera superficie edilizia, costruibile. Tale parte può essere identificata in un unico lotto di terreno, oppure essere suddivisa in più lotti, la cui estensione complessiva determina, comunque, la superficie fondiaria.

- Nel caso di frazionamento della superficie fondiaria in due o più lotti, il volume, o la superficie, costruibile totale può essere ripartito fra i lotti in quote, o proporzionali alla loro estensione o liberamente determinate; in ogni lotto così individuato si devono rispettare tutte le altre norme urbanistiche ed edilizie. I lotti così ottenuti ed i volumi, o superfici, relativi sono frazionabili soltanto con le procedure previste per i piani attuativi.

- Sia che il volume costruibile in una lottizzazione venga ripartito in proporzione alle superficie dei lotti, secondo un indice di fabbricabilità fondiario costante, e sia il volume venga ripartito nei lotti disuniformemente, con valori differenziati dell'indice fondiario di fabbricabilità, la distribuzione per ciascun lotto del volume, o della superficie, costruibile deve essere riportata nella convenzione tra la ditta lottizzante e il comune, sempre trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

- Gli interventi edilizi possono essere realizzati soltanto nei lotti interi individuati con gli strumenti attuativi; pertanto non sono rilasciabili atti d'assenso ad edificare che riguardino porzioni di tali lotti. L'eventuale frazionamento di un lotto in più parti, anche appartenenti a proprietari diversi, non determina il diritto ad edificare separatamente in tali parti.

- Nelle zone omogenee già edificate, in relazione ad interventi per i quali non vi sia obbligo di piano attuativo, si può assumere come lotto legittimo di pertinenza di un fabbricato esistente quello che risulti tale sia in un atto amministrativo depositato presso il comune o sia in un atto pubblico registrato nella Conservatoria dei registri Immobiliari.

- Per i fabbricati costruiti prima dell'entrata in vigore della L. 765/67, nel caso di dimostrata assenza degli atti sopra indicati, si possono assumere come probanti la legittimità del lotto di pertinenza le planimetrie degli immobili allegate alle denuncie per l'iscrizione nel nuovo catasto edilizio urbano, presentate in data precedente a tale entrata in vigore.

- Le domande di concessione e di autorizzazione relative a tali lotti devono essere sempre accompagnate da elaborati grafici esaurienti e dai documenti sopra prescritti per la dimostrazione della legittimità dei lotti di pertinenza.

- In ogni caso, comunque sia ottenuto, un lotto potrà essere considerato edificabile soltanto se confinante con idonea strada pubblica o privata.

- La superficie fondiaria è definita come la superficie del lotto edificabile o della porzione di Superficie territoriale avente destinazione omogenea, misurata al netto di strade, piazze ed aree per attrezzature sociali.; sono comprese le superfici destinate alle vie ed ai parcheggi privati, a verde ed attrezzature private.

#### 22.4. Indice di fabbricabilità territoriale, It

- È il rapporto (mc/mq) tra il volume complessivo dei fabbricati edificabili nella zona e la superficie complessiva della zona medesima (superficie territoriale).

#### 22.5. Indice di fabbricabilità fondiaria, If

- È il rapporto (mc/mq) tra il volume degli edifici realizzabili in una zona e la superficie dei lotti edificabili (superficie fondiaria).

#### 22.6. Superficie coperta Sc

- È l’area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti fuori terra di tutti i fabbricati principali ed accessori presenti nel lotto, così come delimitate dal profilo esterno delle murature perimetrali, compresi i volumi in aggetto (balconi chiusi e scale esterne, se chiuse).

- Sono esclusi dal computo della superficie coperta:

- i balconi, completamente aperti aventi profondità minore o uguale a 1.50 m;

- le pensiline, i cornicioni o sbalzi di copertura e simili, aventi sviluppo misurato sulla linea di falda minore od uguale a 1.20 m;

- le verande, i loggiati ed i porticati, le tettoie, ed in genere tutti gli spazi aperti per almeno due lati aventi profondità massima pari a 2.00 m, purché la loro superficie lorda non superi 1/5 della superficie lorda restante del fabbricato calcolata e riferita al piano di riferimento;

- le parti dell’edificio completamente interrate;

- le parti dell’edificio interrate per almeno 3 lati e 3/4 della loro altezza;

- le piscine e le vasche all’aperto;

- le aie, le concimaie e le serre di coltura in zona rurale o agricola;

- i piani caricatori in zona industriale o mista.

Nei casi descritti ai sopraelencati punti 1, 2, 3, qualora le dimensioni di detti ambienti od elementi edilizi eccedano i limiti imposti, questi verranno considerati per intero ai fini della determinazione della superficie coperta.

Si calcolano invece in proiezione orizzontale le superfici degli impianti esterni connessi ad attività industriali od artigianali, esclusi quelli di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi o gassosi, a servizio della medesima attività.

#### 22.7. Indice di copertura Ic

È il rapporto tra la superficie coperta del fabbricato e la superficie fondiaria del lotto edificabile.

#### 22.8. Superficie utile netta

Per essa si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi, ma compresi gli spazi per armadi a muro.

#### 22.9. Numero di piani

Dove esiste questo parametro si intende il numero dei piani fuori terra ed i piani seminterrati secondo le modalità illustrate negli schemi grafici illustrati in appendice.

#### 22.10. Distanza tra pareti finestrate

È la distanza minima tra le pareti degli edifici di cui almeno una sia finestrata. Il calcolo di tali distanze si effettua sulla sagoma rappresentata dalla superficie coperta dell’edificio come definita al precedente punto 6.

#### 22.11. Distanza dai confini

È la distanza, misurata come al punto precedente, tra la proiezione del fabbricato e la linea di confine.

#### 22.12. Aree interne agli edifici

Si intendono aree interne agli edifici quelle aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai tre quarti del perimetro. Sono classificate nei tipi indicati appresso.

- Cortile. Si intende per cortile un'area interna chiusa su tutti i lati da fabbricati e da muri di cinta, con superficie pavimentata non inferiore ad 1/5 di quella delle pareti che la delimitano. Nei cortili di nuova formazione, la distanza fra queste pareti, anche se finestrate, non deve essere inferiore né a dieci metri né all'altezza della parete più elevata.

- Patio. Si intende per patio lo spazio interno di una sola unità immobiliare sita in un edificio di un solo piano, o disposta all'ultimo piano di un edificio multipiano, delimitato da pareti, anche finestrate, di altezza non superiore a quattro metri e distanti fra loro non meno di quattro metri.

- Chiostrina. Si intende per chiostrina un'area interna di superficie minima pavimentata non inferiore ad 1/8 di quella delle pareti finestrate che la delimitano, le quali non abbiano altezza superiore a undici metri. La distanza minima fra le pareti di una chiostrina di nuova costruzione non deve essere inferiore a tre metri.

Nelle nuove costruzioni sono ammessi il patio e la chiostrina solo nei lotti inclusi dallo strumento urbanistico comunale nella eventuale zona omogenea A, ai sensi del D.R.A.E.L. 2266/U o anche nella zona omogenea B. ai sensi dello stesso decreto, qualora comprenda edifici di interesse ambientale e tradizionale. In un caso e nell'altro, la costruzione del patio o della chiostrina è consentibile solo se prevista nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici attuativi.

#### 22.13. Volume tecnico

Si intende per volume tecnico il volume delle parti del fabbricato, come il vano scale, anche destinate ad impianti, come il torrino dell’ascensore, necessari per la funzionalità dell’edificio, sporgenti oltre la copertura, piana, a falda o mista. Tale volume tecnico non è computato nel calcolo del volume costruito se non supera il 10% di tale volume.

Sono assimilabili ai volumi tecnici, ma con volume interamente non computabile, gli impianti strettamente connessi con le opere di urbanizzazione primaria e con opere equiparabili, come, ad esempio, centrali modulari telefoniche, antenne radiotelevisive, cabine ENEL.

#### 22.14. Terreno sistemato

S’intende per terreno sistemato il terreno risultante da terrazzamenti artificiali o da sbancamenti autorizzati, indicati nel progetto approvato, realizzati e sistemati prima della domanda di autorizzazione all’abitabilità o alla agibilità.

#### 22.15. Area scoperta

L’area scoperta dei cortili e dei lotti di pertinenza degli edifici, non impegnata da costruzioni, deve essere sistemata a verde almeno per metà, con indice di piantumazione non inferiore a 100 (un albero d’alto fusto ogni 100 metri quadrati). Le rampe e zone di sosta per automezzi e le piste pedonali devono essere eseguite con pavimentazioni filtranti e devono essere dotate di un efficiente impianto di smaltimento delle acque.

#### 22.16. Indice di piantumazione

Indica il numero di piante d’alto fusto (n/ha) prescritto come minimo per ogni ettaro delle singole zone. Sono fissati i seguenti indici: 200 per il parco pubblico e per il giardino privato; 100 per il verde di urbanizzazione primaria e per il cortile privato.

#### 22.17. Destinazioni d’uso - Modifiche

La destinazione d'uso di una zona, di un'area, di un edificio, è il complesso di usi, o di funzioni, stabilite dal piano urbanistico per la zona, l'area, l’edificio. Di tali funzioni, si dice principale la destinazione d'uso o la funzione preminente, la quale è da considerare, però, qualificante ai fini urbanistici solo se accompagnata da tutte le altre. Queste ultime destinazioni d'uso, o funzioni, integrano e rendono possibile, infatti, il compiuto utilizzo dell'uso principale o il compiuto svolgersi della funzione principale. Alle funzioni, o destinazioni d'uso, principali e accessorie integrative competono le dotazioni di servizi proprie della zona e di tali destinazioni d'uso.

In aggiunta, oppure in sostituzione, delle funzioni, o destinazioni principali e accessorie possono essere ammesse dallo strumento urbanistico altre funzioni, per le quali sono richieste, però, le particolari dotazioni di servizi.

Inoltre, la destinazione d'uso di un edificio, o di una parte, dipende strettamente dal complesso delle sue caratteristiche edilizie, statiche, igieniche, impiantistiche, termiche, acustiche, di sicurezza, di accessibilità, e simili altre.

Pertanto, la modifica di destinazione d'uso di un edificio è subordinata al controllo delle compatibilità sia urbanistiche e sia edilizie, in conformità alle leggi vigenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, e al presente Regolamento. In particolare, non possono essere autorizzate modifiche di destinazione d'uso se non siano rispettati i rapporti massimi, di cui agli articoli 41 quinquies della L. 1150/42 e 5, comma 3, della L.R. 45/89, tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. Tali spazi, nonché i parcheggi privati prescritti nell'articolo 18 della L. 765/67, devono essere assicurati per l'ampliamento, anche senza opere, della superficie di vendita degli esercizi commerciali, come definita dall'articolo 34 della L. 426/71. Neppure possono essere assentite modifiche di destinazione per edifici, o loro parti, dei quali non è dimostrata l'idoneità al nuovo uso in ordine alle predette caratteristiche edilizie.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia su immobili costruiti prima del 17.8.1942, oppure per i quali sia stata rilasciata licenza ad edificare prima del sei agosto 1967, la destinazione ad uso commerciale è confermabile, senza obbligo di fornire i parcheggi prescritti nell’articolo 18 della L. 765/67 e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive a verde pubblico ed a parcheggi di cui alla L.R. 45/89, soltanto se le attività da assentire siano in svolgimento continuativo nell'immobile nei dieci anni precedenti la data della domanda.

#### 22.18. Frazionamento

Il frazionamento di terreni da lottizzare a scopo edificatorio è un’attività che predispone alla trasformazione urbanistica o edilizia del territorio.

Ai sensi del presente Regolamento, tale attività può essere svolta legittimamente soltanto dopo il rilascio dell’autorizzazione a lottizzare e comporta l’obbligo di comunicare al Sindaco l’inizio e l’ultimazione dell’attività di frazionamento e di apposizione dei prescritti pilastrini inamovibili di riferimento planialtimetrico.

Anche il frazionamento di lotti già edificati, o edificabili, in più lotti da interessare con distinte attività edificatorie, è soggetta ad autorizzazione nei modi prescritti nel presente Regolamento edilizio.

### Art. 23.	Computo delle altezze e dei volumi

#### 23.1. Calcolo dei volumi

Il volume di un edificio, da realizzare o da recuperare, è computato moltiplicando la misura della superficie coperta dell’edificio per la misura della sua altezza, determinata col metodo appresso indicato, e sottraendo dal prodotto i volumi deducibili, indicati appresso, calcolati nello stesso modo.

L’altezza, ai soli fini del computo del volume, è determinata per fabbricato, o per porzione di fabbricato, la cui pianta sia contenuta in un quadrato di metri dodici di lato. In caso di corpi sfalsati sia in alzato che in pianta, le altezze vanno computate per singolo corpo.

Si assume come altezza la distanza media tra il punto di intersezione dell’intradosso dell’ultimo solaio con la superficie esterna della parete, e il piano del terreno sistemato, come definito al punto 22.14, sul prospetto a monte, sempre che il fabbricato sia coperto con terrazza oppure con tetto, di pendenza non superiore al 35%, a capanna o padiglione, avente la linea di gronda allo stesso livello, sia a monte che a valle.

L’altezza così misurata viene quindi utilizzata per il calcolo del volume e solo per questo, dovendo essa computarsi diversamente, secondo i criteri stabiliti dal punto 23.2, ai fini del rispetto dell’altezza massima prevista dal P.U.C. per le singole zone omogenee.

Sono esclusi dal computo del volume i volumi tecnici, di cui al punto 22.13, cioè quelli esterni alla copertura dell’edificio, piana, a falda o mista, fino al volume complessivo pari al 10% del volume costruito, e le parti aperte dell’edificio, come balconi, verande fino alla profondità di 2.00 metri lineari, porticati aperti per almeno due lati.

Nel calcolo del volume di un edificio, da realizzare o da recuperare, è consentito, non tener conto del volume del tetto che abbia pendenza inferiore al 35%, solo se destinati a locali tecnici privati per gli impianti, per la produzione di calore, per lo sgombero. Per i tetti sfalsati o con le falde asimmetriche si conserva lo stesso criterio, sempre che le due falde differiscano meno di un quinto della lunghezza della falda maggiore. Nel caso di tetto con pendenza maggiore del 35%. o di tetti sfalsati o con falde asimmetriche con caratteristiche diverse da quelle utili per l'esenzione dal computo dei volumi, o di volumi superiori all'ultimo solaio orizzontale non contenuti da piani ideali con pendenza del 35%, al volume computato secondo le modalità precedenti va aggiunto il volume reale previsto al di sopra dell'ultimo solaio orizzontale.

Non è consentito realizzare a coronamento delle costruzioni tettoie aperte, cioè comunque sopraelevate sull'ultimo solaio e prive di chiusura verticale, se non previste nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici per caratterizzare i tipi edilizi.

In ogni caso, l'intero volume racchiuso fra il piano della tettoia aperta e l'intradosso dell'ultimo solaio è conteggiato come volume dell'edificio.

Le facilitazioni sul calcolo dei volumi e dell'altezza in presenza di piano porticato sono concedibili soltanto se il tipo edilizio con "pilotis" è esplicitamente prescritto come tipo edilizio obbligatorio nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici attuativi, e se la concessione di tale facilitazione è espressamente confermata in tali norme.

Negli edifici per la residenza ubicati nelle zone A, B e C, i piani interrati o seminterrati per almeno un lato partecipano al computo del volume con la sola parte superiore al piano di sistemazione definitiva solo se adibiti a depositi , cantine, locali caldaie, garages e simili.

In tutte le zone omogenee, nei piani interrati, seminterrati, porticati e sottotetto, sono computati nel volume, di un edificio, da realizzare o da recuperare, i volumi, dei locali con caratteristiche e con destinazione diversa da quella esentata dal computo e anche i volumi, o le superfici, dei locali che, per la loro distribuzione nei piani o per la presenza di servizi igienici, possono assumere tale diversa destinazione, anche non autorizzabile.

Una esemplificazione dei casi descritti è illustrata nei disegni allegati alle presenti norme in appendice.

#### 23.2. Altezza, hmax

L'altezza di un edificio non può superare il limite fissato per le singole zone dal P.U.C., ad eccezione di quella dei volumi tecnici, purché contenuti nei limiti strettamente indispensabili per la funzionalità e costituiscano una soluzione architettonica compiuta, e di altri volumi, purché contenuti, in ogni sezione normale alla linea di terra, entro la sagoma limite costituita dalla verticale passante per la linea di terra e dalla retta inclinata del 35% sulla orizzontale passante all'altezza massima prescritta.

Per edifici d'angolo fra strade di diversa larghezza, l'altezza massima riferita alla strada di maggior larghezza può essere concessa anche per la parete sulla strada di minor larghezza, per una estensione massima di 8 m. Si intende per parete esterna, sulla quale deve essere misurata l'altezza dell'edificio, ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 100%. L'altezza di una parete esterna è la distanza verticale, misurata dalla linea di terra alla linea del parapetto pieno, nel caso di copertura a terrazzo, o alla linea di gronda del tetto, in corrispondenza dell'estradosso della falda. Se il tetto ha pendenza superiore al 35%, occorre comprendere nel conteggio dell'altezza anche la differenza di quota rispetto al profilo della pendenza del 35%.

Non è consentito realizzare, a coronamento delle costruzioni, tettoie aperte, cioè comunque sopraelevate sull'ultimo solaio e prive di chiusura verticale, se non previste nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici attuativi per caratterizzare i tipi edilizi. In ogni caso l'intera altezza compresa fra la linea di gronda di tale tettoia aperta e la linea di terra è conteggiata come altezza dell'edificio.

L'altezza di una parete in ritiro è misurata dalla linea di terra ideale che si ottiene collegando i due punti nei quali il piano contenente la parete stessa interseca, in corrispondenza delle pareti esterna dell'edificio, i piani orizzontali di sistemazione esterna, sia pubblica che privata.

Nel caso di fabbricazione a gradoni, l'altezza è misurata per ciascun corpo di fabbrica.

Una esemplificazione dei casi descritti è illustrata nei disegni allegati alle presenti norme in appendice.

### Art. 24.	Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono definiti qui di seguito, così come indicato all’art. 31 della L. 05/08/1978 n. 457:

- interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento, sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

- interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igenico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso;

- interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

- interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;

- interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

# TITOLO III. DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

## CAPO PRIMO. ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO

### Art. 25.	Aspetto e manutenzione degli edifici

Gli edifici sia pubblici sia privati, e le eventuali aree al servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare il decoro dell’ambiente.

I fronti degli edifici che prospettano su vie e spazi pubblici, su vie private o, comunque visibili da questi ambiti, debbono soddisfare alle esigenze del decoro urbano, tanto per la correttezza delle linee architettoniche (contorni delle aperture, fasce marcapiano, ecc.), quanto per i materiali e i colori impiegati nelle eventuali opere di decorazione.

I fabbricati di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo debbono armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con gli edifici circostanti e, in particolar modo con gli edifici di importanza artistica e di significato testimoniale dell’abitato e dell’ambiente urbano. Quando si tratti di edifici che costituiscono fondali di vie o di piazze e quando sia opportuno assicurare prospettive e visuali preordinate, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di prescrivere opportune linee architettoniche e formali oltreché stabilire limitazioni di altezza e dettare indirizzi progettuali intesi ad ottenere determinati inquadramenti architettonici o scorci prospettici.

Gli edifici di nuova costruzione o rinnovati, visibili da spazi pubblici o da vie private, devono sempre essere intonacati, fatto salvo il caso in cui il genere di costruzione o la soluzione architettonica dell’edificio non richieda intonaco e possa, in tal caso, essere trattata con finitura “a vista”.

Le tinteggiature devono adottare tinte e cromatismi non stridenti con l’aspetto complessivo dell’abitato, dell’ambiente urbano e del paesaggio.

È vietata la tinteggiatura parziale degli edifici, quando essa determini il disordine cromatico e coloristico dei fronti prospettanti o, comunque visibili da vie e spazi pubblici.

Negli edifici appartenenti a più proprietari, il cromatismo delle facciate, le cornici e le fasce di finitura devono seguire un partito architettonico unitario e non le singole proprietà.

È prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio e interesse di testimonianza storica, quali: fontane, esedre, muri d’epoca, lapidi, edicole sacre, maestà antichi numeri civici, fittoni, ecc..

Ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione. Ogni proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.

Quando le fronti di un fabbricato sono indecorose, il Responsabile del servizio Ufficio Tecnico può ordinare al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un congruo.

Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Art. 26.	Aggetti e sporgenze

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico sono vietati:

- sbalzi sugli spazi pubblici o di uso pubblico

- balconi sugli spazi pubblici o di uso pubblico ad altezze inferiori a 4,50 m dal piano stradale o a 3,50 dal piano di marciapiede. I balconi ammessi non possono avere la dimensione in aggetto maggiore di 1,20 m e comunque non superiore alla larghezza del marciapiede; nelle strade senza marciapiede e di larghezza inferiore ai 6 m, i balconi non possono avere la dimensione in aggetto maggiore di 1/10 della larghezza della strada stessa.

- porte e persiane che si aprono all’esterno. Nelle strade dotate di marciapiede è ammessa l’apertura verso l’esterno a porte e a persiane ad un’altezza maggiore o uguale a m 3,50 dal marciapiede;

- l’installazione di pompe di calore sui prospetti prospicenti spazi pubblici o di uso pubblico.

### Art. 27.	Arredo urbano

E’ tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini.

L’installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo e lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con le modifiche resesi necessarie, a tutte loro spese e responsabilità.

Ove non ottemperino, il Responsabile del servizio Ufficio Tecnico potrà ordinare la rimozione d’ufficio a loro spese.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze.

L’apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali, a norma di legge, sono a carico del Comune.

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici o targhe sono tenuti al ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all’uopo destinata.

Negli edifici sulla cui copertura siano installate o debbano installarsi più antenne radio televisive il Funzionario dirigente ha la facoltà di prescrivere un’unica antenna centralizzata.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m 2,50 dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali anche in tele o in frangia che scendano al di sotto di m 2,50 dal suolo, salvo casi speciali in cui una minore altezza, a giudizio del tecnico comunale, non nuoccia al decoro della località né alla libertà di transito e visuale.

## CAPO SECONDO. NORME IGIENICHE

### Art. 28.	Uso dei distacchi tra fabbricati

I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe di accesso a parcheggi. In ogni caso deve essere prevista un’efficiente protezione dell’edificio dall’umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.

### Art. 29.	Convogliamento acque luride

Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di concessione, o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esista o non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo parere dell’ufficiale sanitario. Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento e depurazione di fattura artigianale, costruiti in loco.

### Art. 30.	Scale

Le scale debbono essere opportunamente dimensionate in funzione dell’edificio servito.

Le scale che servono una unità immobiliare devono avere una larghezza minima di metri 1,00; le scale che servono più di una unità immobiliare avranno una larghezza minima di metri 1,20, dovrà comunque di norma essere rispettato, ai fini del calcolo delle alzate (a) e delle pedate (p), il rapporto 2a +p = 63 cm.

E’ consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza finestrature sull’esterno a condizione che:

- risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e d’igiene;

- le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione.

### Art. 31.	Bagni

Per ciascun alloggio almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria; è consentita tuttavia l’installazione di servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed

illuminati dall’esterno a condizione che:

- ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi;

- in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.

### Art. 32.	Impianti di riscaldamento

Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie

Il nulla osta dei vigili del fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale od industriale (se rientranti nelle attività previste dalle norme).

Gli impianti termici devono altresì, ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti per il contenimento dei consumi energetici: L. 09.01.91 n. 10 e DPR n. 412 del 26 agosto 1993.

In particolare si precisa:

- Il Comune agli effetti dell’applicazione della L. 09.01.91 n. 10 appartiene alla zona climatica C fissata con il decreto n. 412 già citato;

- il valore dei gradi giorno è fissato nella misura di 1046;

Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini, debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza; la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 m da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. I camini degli impianti artigiani od industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute dall’ufficiale sanitario idonee ad evitare l’inquinamento atmosferico, nonché dai vigili del fuoco per quanto di competenza.

### Art. 33.	Piani interrati.

I piani risultanti, a sistemazione realizzata totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti. Per i locali da adibire ad autorimessa e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti. Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse che, a giudizio dell’ufficiale sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico.

L’aerazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d’aria. L’altezza utile netta interna deve essere di almeno m. 2,40.

### Art. 34.	Piani seminterrati

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni, uffici, ecc., soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore a un metro rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne, e l’altezza utile netta interna è almeno di m 2,70. L’altezza utile netta interna deve essere di almeno m. 2,40.

Per il deflusso delle acque del fabbricato valgono le norme di cui all’articolo precedente.

### Art. 35.	Piani terreni

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati almeno di cm 30 dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato dall’umidità con materiali riconosciuti idonei dall’ufficiale sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a m. 2,70.

I piani terreni adibiti a laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a m 3,00 salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.

I piani terreni adibiti ad autorimesse o a deposito motocicli possono avere altezza utile netta di m 2,0.

### Art. 36.	Piani sottotetto

I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni od uffici, se l’altezza media utile è di m 2,70 e l’altezza minima non inferiore a m 2,00 e se l’isolamento delle coperture è realizzato con camere d’aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti.

### Art. 37.	Norme comuni a tutti i piani abitabili

In tutti i piani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento con un minimo di mq 0,80. Almeno la metà della superficie delle finestre deve essere apribile.

L’altezza minima utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti, i ripostigli.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq. Il “posto di cottura” eventualmente annesso al locale di soggiorno deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di 9 mq.

Sono comunque da rispettare le norme del D.M. 05.07.75.

Per gli alberghi valgono le norme specifiche di cui al R.D. 24/05/1925 n. 1102 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 38.	Parcheggi

Nelle nuove costruzioni, nelle modifiche di destinazione d'uso di edifici e nel riattamento di fabbricati in disuso da più di dieci anni, devono essere riservate aree per i parcheggi nella misura prevista dalle leggi, dal regolamento edilizio e dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia su immobili costruiti prima del 17.8.1942, oppure per i quali sia stata rilasciata licenza ad edificare prima del 28.1.1967, le destinazioni d'uso commerciale o ad ufficio sono confermabili, senza obbligo di fornire i parcheggi prescritti dall'articolo 17 della L. 765/67 e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive a verde pubblico ed a parcheggi di cui alla L.R. 45/89, soltanto se le attività da assentire non siano state dismesse ed inoltre risultino in legittimo svolgimento senza interruzione, nello stesso immobile interessato dal recupero, nei dieci anni precedenti la domanda di autorizzazione o di concessione.

Le modifiche di destinazione d'uso di edifici o di loro parti non possono essere autorizzate se non sia soddisfatta la dotazione di parcheggi privati prescritti dall'articolo 18 della L. 765/67 e dall'articolo 2, comma 2, della L. 122/89, e se non siano rispettati i rapporti massimi, di cui alla stessa legge ed alla L.R. 45/89, tra spazi destinati agli insediamenti produttivi e spazi riservati a servizi e a parcheggi, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 13 della L. 426/71, tali parcheggi e spazi devono essere assicurati perché possano essere assentiti sia la formazione che l'ampliamento. anche senza opere, della superficie di vendita degli esercizi commerciali, come definita dall'articolo 34 della L. 426/71.

Nei parcheggi privati del tutto interrati nei cortili e nelle parti inedificate del lotto, l'estradosso della copertura deve essere sistemato e coltivato a giardino e deve trovarsi allo stesso livello del piano di sistemazione definitiva, come definito nell’articolo 22.14 del Regolamento Edilizio, per il calcolo del volume, dell'edificio da realizzare o da recuperare. Ai sensi dell'articolo 9, 1° comma, della L. 122/89, i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, nel rispetto dei vincoli previsti dalle legislazione in materia paesaggistica ed ambientale e dei poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni.

Per effetto del 5° comma dello stesso articolo, i parcheggi così realizzati non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, i relativi atti di cessione sono nulli.

Il rilascio dell'atto di assenso resta sempre condizionato dall'inserimento accurato e coerente delle opere per tali parcheggi negli edifici e nel tessuto edilizio esistente, specie se di interesse storico, o architettonico, o ambientale, e negli spazi non edificati di pertinenza, nonché dall'assoluto rispetto delle particolari prescrizioni di adeguamento ambientale contenute nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici.

Gli spazi di sosta e di parcheggio ed i relativi accessi dalle strade devono essere progettati e realizzati nel rispetto delle disposizioni del nuovo codice della strada, DEL 285/92, e del suo regolamento d'attuazione, D.P.R. 495/92, come anche modificati ed integrati, nonché in conformità al Regolamento Edilizio ed agli strumenti urbanistici.

Secondo l'articolo 46 del D.P.R. 495/92, il passo carrabile deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima. Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico veicolare, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello di protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato per consentire la sosta, fuori dalla sede stradale, di un veicolo in attesa d'ingresso.

### Art. 39.	Recinzioni e muri di sostegno

Le opere di recinzione, comprese le siepi vive, possono sorgere in confine con i lotti vicini e, di massima, anche al confine con l’area pubblica; esse devono avere un aspetto decoroso e intonato all’ambiente, rispettare le caratteristiche e le distanze dal ciglio stradale e dalle curve, stabilite per competenza dall’Ente di gestione della viabilità su cui prospettano.

Non sono ammesse recinzioni a carattere precario o provvisorio, anche se di tipo leggero, quando non siano finalizzate a precise esigenze operative (quali cantieri edili, o attività temporanee).

Le recinzioni tra lotti contigui, possono raggiungere l’altezza media di m 2.00 e quella massima di m. 2.50 mentre, quelle verso strade pubbliche e verso aree adibite a parcheggio pubblico, devono avere l’altezza di m. 1.50.

I muri di sostegno posti al confine con altri lotti non possono superare l’altezza media di m. 2.50 e quella massima di m. 3.00; i muri al confine con aree pubbliche o con strade private, aperte al pubblico transito non possono superare l’altezza media di m. 1.50 o quella massima di m. 2.00; al di sopra di tali altezze i muri di sostegno si considerano, ai fini delle distanze, come pareti finestrate.

Le altezze di cui sopra devono essere misurate dal terreno naturale esistente nella parte più elevata, ovvero dal piano di strada o di marciapiede o dal filo dell’eventuale muro di sostegno (per la recinzione sovrastante).

In generale le recinzioni devono essere realizzate a giorno; nel caso di basamento in muratura, quest’ultimo non dovrà superare l’altezza di m. 1.00.

Sono consentiti scalettamenti dei muri di sostegno, sia verso strada che verso lotti contigui, con ciascun arretramento pari al doppio dell’altezza media del muro.

Per motivi di ordine estetico o panoramico, di inserimento ambientale e per documentati motivi di sicurezza e riservatezza, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di dettare particolari Norme costruttive e dimensionali delle recinzioni e dei muri di sostegno, ovvero consentire deroghe alle altezze sopra indicate, come anche autorizzare o imporre la realizzazione di muro pieno a tutta altezza.

Nelle aree ricadenti in zona agricola, le recinzioni sono di massima vietate, salvo particolari esigenze colturali da comprovare: in tal caso, la concessione edilizia o l’autorizzazione definisce il tipo di recinzione consentito.

I cancelli di ingresso su strade spazi pubblici, dove consentito e se non in contrasto con l’ambiente circostante, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata e/o in uscita dinnanzi al cancello stesso e al di fuori della sede stradale.

### Art. 40.	Fabbricati in zona rurale

I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti

articoli, e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli accessori quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche od impianti di depurazione.

In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione è comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Le distanze minime delle finestre dell'abitazione rurale dai fabbricati accessori o dalle porte o finestre dei locali adibiti a stalle o simili è di m 10,00. La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata all'esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza, indicate dall'ufficiale sanitario o dai vigili del fuoco.

### Art. 41.	Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti

Nei fabbricati esistenti, entro due anni dall'approvazione del presente regolamento, debbono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili. Tali migliorie comprendono almeno l'eliminazione di locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni, e la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico aerato secondo le norme di cui ai precedenti articoli. L'ufficiale sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti, le unità di abitazione che non raggiungano a suo giudizio un livello igienico accettabile.

## CAPO TERZO. NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

### Art. 42.	Manutenzione delle aree

Tutte le aree, destinate all'edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico e non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Il Sindaco (art. 38 L. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni) potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

### Art. 43.	Depositi su aree scoperte

I depositi di materiale su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione del Responsabile del servizio Ufficio Tecnico solo nelle fattispecie delle Norme di Attuazione del P.U.C.. L'autorizzazione specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica.

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

## CAPO QUARTO. NORME DI BUONA COSTRUZIONE

### Art. 44.	Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.

### Art. 45.	Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il Sindaco, sentito il tecnico comunale, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti.

La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione.

## CAPO QUINTO. USO DEl SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

### Art. 46.	Occupazione temporanea o permanente di spazio e suolo o sottosuolo pubblico

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica del Responsabile del servizio Ufficio Tecnico, il quale può accordarla previo pagamento della relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità.

Alle stesse condizioni può consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale.

E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del Responsabile del servizio Ufficio Tecnico, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.

Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi, delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.

Il Responsabile del servizio Ufficio Tecnico potrà concedere l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale, con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc..

Il concessionario in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

### Art. 47.	Rinvenimenti e scoperte

Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane.

Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

### Art. 48.	Norme per la disciplina dell'attività estrattiva di cava

Le attività estrattive di cava sono regolate dalle norme di cui alla legge regionale n 30 del 7 giugno 1989 e successive modifiche ed integrazioni.

## CAPO SESTO. GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

### Art. 49.	Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

- nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente, amministrazione pubblica interessata ai lavori;

- nome, cognome e titolo professionale del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza; denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori e indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;

- nome, cognome e qualifica dell'assistente.

- Ogni cantiere dovrà essere convenientemente recintato e dotato di razionale latrina provvisoria.

Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature e catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Il Responsabile del servizio Ufficio Tecnico potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando:

- si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;

- si tratti di lavori esclusivamente interni;

- si tratti di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti;

- ostino ragioni di pubblico transito.

Salvo nel caso di cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a m 2,50 dal suolo misurato nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.

### Art. 50.	Ponti e scale di servizio

I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera a regola d'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai sia per i terzi.

Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza autorizzazione particolare comunale.

In caso di cattiva costruzione di un ponte e di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il tecnico comunale, il Sindaco potrà ordinare l'immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.

### Art. 51.	Scarico dei materiali - Demolizioni - Nettezza delle strade adiacenti ai cantieri

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle case, materiale di qualsiasi genere.

Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare la costante pulizia della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili e di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato, salvo speciale autorizzazione del Responsabile del servizio Ufficio Tecnico e qualora non intralci il pubblico transito.

Qualora si verifichi intralcio il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali dalla parte di strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.

### Art. 52.	Uso di scarichi e di acque pubbliche

E' vietato, senza speciale nulla osta del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

Alle acque iscritte nell’elenco delle acque pubbliche si applicano le disposizioni del R.D. 1775/33 e delle relative modifiche ed integrazioni, nei limiti delle competenze riconosciute alla Regione Autonome della Sardegna.

Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade comunali sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere al comune le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 32 del D.LEG. 285/92 e 70 del D.P.R. 495/92.

### Art. 53.	Responsabilità degli esecutori di opere

Tutti coloro che a vario titolo intervengono nel processo edilizio, ciascuno secondo le proprie responsabilità, debbono adottare tutti quei mezzi e provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle opere, secondo quanto previsto nei Decreti Legislativi 626/94 e 494/96.

### Art. 54.	Rimozione delle recinzioni

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni posti a servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e impedimento.

In caso di inadempienza il Responsabile del servizio Ufficio Tecnico potrà ordinare l'esecuzione di ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

# TITOLO QUARTO. SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### Art. 55.	Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, salvo le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica (vedi in particolare gli articoli 15 e 17 della legge 28.1.1977, n. 10 e la legge regionale n 23 del 11.10.1985).

### Art. 56.	Disposizioni transitorie

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base a concessioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti, ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all'occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.

# APPENDICE A - SCHEMI GRAFICI ESPLICATIVI