# INDICE

# PREMESSA

# INTRODUZIONE

# METODOLOGIA

# UBICAZIONE ED INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

CARATTERI CLIMATOLOGICI

# CARATTERI GEOLOGICI

## CARATTERI GEOMORFOLOGICI E PROCESSI MORFOGENETICI

# CARATTERI IDROGEOLOGICI ED IDROLOGICI

## CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DELLE AREE INTERESSATE DA TRASFORMAZIONE

# PREMESSA

Nell’ambito della redazione del Piano Urbanistico del Comune di San Gavino Monreale il progettisti Prof. Pasquale Mistretta e Ing. Sandro Portoghese, assistiti dall’Ing. Fausto Mistretta, per ottemperare alle disposizioni di legge, D.L. n. 11 del  marzo 1988 e L. Regionale n.45 del 22.12.1989, ha affidato agli scriventi professionisti geologi l’incarico di redigere l’inquadramento geologico, geomorfologico, idrogeologico e geotecnico del territorio comunale e relativa cartografia e di delineare i caratteri geo-ambientali peculiari del territorio del comune suddetto.

## Introduzione INTRODUZIONE

Negli corso degli ultimi anni, nell’ambito della pianificazione territoriale ed urbanistica, si è evidenziata fortemente l’esigenza di avere delle conoscenze geologico-tecniche, morfologiche, idrogeologiche, di base per poter impostare su di esse il processo pienificatorio.

Il risultato di questo approccio alla pianificazione, che si basa sulle esperienze già da tempo elaborate negli USA,  ha portato e porta a fare delle scelte pianificatore basate sulle caratteristiche intrinseche del territorio in esame, e non come un tempo solo ed esclusivamente sulle base di convenienze progettuali e convenienze politiche. In questo modo, su basi tecnico-scientifiche è possibile individuare le aree che necessitano di particolari attenzioni per il loro valore potenziale o l’elevata suscettività a certi usi ed altre che invece mostrano caratteri più idonei allo sviluppo urbanistico ed economico.

Le indagini geologico ambientali devono pertanto contenere le seguenti informazioni ed orientamenti da fornire al progettista del P.U.C.:

1) le basi per pianificare la destinazione d’uso del territorio, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni nei quali tali interventi possono essere localizzati;

2) orientare le scelte urbanistiche in funzione della “vocazione del territorio”, dopo aver individuato la suscettività d’uso per vari scopi ed aver verificato che l’espansione dei centri abitati e l’uso del territorio seguano i criteri dello sviluppo sostenibile, e che le variazioni indotte sul sistema ambientale non creino situazioni di pericolo per gli insediamenti e non provochino danni irreversibili alle risorse territoriali non rinnovabili ed all’attività agricola;

3)  identificazione delle aree da sottoporre a particolari vincoli ambientali;

4) evidenziare le zone a maggior pericolosità geologica o a forte rischio ambientale per le quali è necessario escludere del tutto certi tipi di uso;

5) proporre norme e regolamenti di attuazione per l’esecuzione di indagini di maggior dettaglio da eseguirsi in aree soggette a profonde modificazioni dell’attuale assetto ambientale per la realizzazione di programmati interventi urbanistici;

6) fornire tutte le indicazioni metodologiche necessarie per la verifica di compatibilità ambientale dei progetti di trasformazione urbanistica e territoriale in attuazione dello strumento urbanistico generale.

Il presente studio ha quindi lo scopo di fornire al progettista del P.U.C. tutte le informazioni e le indicazioni relative all’ambiente geologico, includendo sotto questa voce tutti gli aspetti che  concorrono a caratterizzare questo ambito di ricerca, per poter perseguire un uso corretto delle risorse naturali e culturali e per poter ridurre al minimo il rischio di degrado delle stesse.

Il territorio di San Gavino Monreale è già stato ampiamente studiato dagli scriventi nell’ambito delle indagini geologiche per la progettazione esecutiva di una serie di piani attuativi, , della progettazione per l’appalto concorso della vicina discarica controllata di R.S.U. del Consorzio Industriale di Villacidro.

Il settore interessato dall’indagine in oggetto è costituito dall’intero territorio comunale di San Gavino Monreale .

L’area esaminata si estende a cavallo dello spartiacque del Campidano e raccoglie un’area che fino alla definizione delle opere di bonifica svolte dal Consorzio di Bonifica del Campidano Meridionale era luogo di malsano ristagno a causa della ridottissima pendenza dei suoli e del ridotto gradiente idraulico.

# METODOLOGIA

La presente relazione ha come obbiettivo il necessario approfondimento dei parametri geologici, geotecnici necessari alla pianificazione dell’intero territorio comunale.

Allo scopo di completare il lavoro nel modo più proficuo è stato adottato un adeguato programma di lavoro che ha poi avuto svolgimento secondo il seguente schema:

- ricerca di informazioni d’archivio per i settori geologico, idrogeologico, pedologico ed agronomico in generale, miranti a raccogliere materiale bibliografico, cartografico, aerofotogrammetrico e qualunque altro materiale possa costituire attendibile fonte di informazione sul territorio comunale di San Gavino Monreale  per gli argomenti in oggetto

- ricerca di informazioni tecniche di natura e provenienza varia, stratigrafie di sondaggi, ubicazione di pozzi e loro stratigrafie, indagini geognostiche per opere pubbliche, studi per la sistemazione irrigua, bonifiche, etc.

- raccolta dei dati meteorologici esistenti;

- rilievi delle quote di falda, in pozzi interni ed adiacenti il territorio comunale;

- rilievo geologico del territorio comunale e dell’area limitrofa, per tutta l’area inclusa nella fascia  sbordante di 0.5 km dal confine comunale rilevato sulla cartografia ufficiale IGMI;

- fotointerpretazione delle immagini aeree per la definizione delle caratteristiche morfologiche e di altri parametri necessari al completamento della cartografia geologica e idrogeologica;

- impostazione della bozza di legenda, elaborata dopo un sopralluogo preliminare, basata sulle caratteristiche litologiche e morfologiche;

- rilevamento di controllo di campagna con osservazioni puntuali e di riconoscimento;

- classificazione qualitativa delle litologie e delle loro caratteristiche idrogeologiche;

- elaborazione delle cartografie e della legende finali;

- elaborazione della relazione finale

## IntroduzioneUBICAZIONE ED INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Il settore ricade interamente all'interno del Foglio 1:100.000 della Carta Geologica d’Italia 224-225 (Capo Pecora-Guspini) ed è compresa nella tavoletta IGM (M891) (vecchio 1:25.000) 225 I SO (San Gavino Monreale) e nuovo 1:25.000 547 sez IV (San Gavino Monreale).

CARATTERI CLIMATOLOGICI

L'area esaminata si trova al centro del Campidano a quote oscillanti tra i 36  ed i 128 m s.l.m.m..

La piovosità media dell'area ricavata dall'analisi dei dati provenienti dai pluviometri presenti nell’area, si aggira intorno ai 500 mm/anno.

Elenco stazioni pluvio (22-80) e termo (51-80) della Sardegna

tot CM  Denom                    Qpc na mm/ann na  C      x       y    IGM     anno   ba   nome bacino

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

93 33  DECIMOMANNU               15 50  493.2         1496630 4351120 234 PR  1922 1 0100 FLUMINIMANNU

94 34  DECIMOMANNU (VIVAIO)      15  7  472.1         1497500 4349950 234 PN  1969 2 0100 FLUMINIMANNU

97 390 DOLIANOVA F.C.           191 48  543.1         1514480 4358610 226 PR  1922 1 7600 SASSU

101 31  DONORI F.C.              139 23  543.3         1510300 4364300 226  P  1922 2 700O FLUMENDOSA

102 102 DONORI (S.MICHELE)       139 24  636.6         1509300 4363900 226  P  1952 2 7000 FLUMENDOSA

104 393 ELMAS (VIVAIO)             8 10  504.4         1502700 4347350 234  P  1932 2 0100 FLUMINIMANNU

207 19  NURAMINIS                 91 50  523.5         1501180 4365910 226  P  1922 1 0100 FLUMINIMANNU

299 10  SA FORADA DE S'ACQUA     201 11  554.2         1498100 4376800 226  P  1963 2 0100 FLUMINIMANNU

314 88  SARDARA                  138 54  587.1         1484550 4385190 225 PR  1922 1 0100 FLUMINIMANNU

325 18  SERRENTI (ENTE FLUM.)    122 25  511.3    16.6 1496750 4373150 226  P  1951 2 7000 FLUMENDOSA

326 392 SESTU (C.RA)              48 51  482.5         1505730 4349690 234 PR  1922 1 0100 FLUMINIMANNU

327 384 SETTIMO S.PIETRO          65 50  477.3         1515160 4348870 234  P  1922 1 7400 SA PISPISA

369 46  UTA (CENTRO REG. AGR.)    19 23  513.0         1494450 435 250 233  P  1951 2 0100 FLUMINIMANNU

370     *EX*UTA (ENTE FLUM.)      0   0    0             0   0   0   0   0  P     0 0 0100 FLUMINIMANNU

373 23  VALLERMOSA                70 52  704.5         1482420 4357110 225     1922 1 0100 FLUMINIMANNU

377     VILLACIDRO F.C.          213 53  694.0 28 16.8 1477850 4368200 225  P  1922 1 0100 FLUMINIMANNU

379 6   VILLAMAR                 108 50  623.3         1496580 4385380 226 PR  1922 1 0100 FLUMINIMANNU

386 20  VILLASOR                  22 50  436.4         1495140 4359100 225  P  1922 1 0100 FLUMINIMANNU

404     SANLURI     *AGGREGATA*   68 51  609.9         1487120 4375310 225  P  1922 1 0100 FLUMINIMANNU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le stazioni più prossime al sito mostrano valori leggermente diversi si oscilla dai 694 di Villacidro (F.C.) fino ai 507 di San Gavino Monreale.

Va notato che mentre la stazione di Villacidro si trova ad una quota più elevata, quella di San Gavino è invece centrale rispetto all’area esaminata.

I valori della termometria, relativi alla media diurna su base annua, mostrano per la stazione di Villacidro un valore di 16.5 C, mentre per quella di Serramanna il valore ottenuto è di 16.8 C.

Il diagramma termopluviometrico elaborato sulla stazione di Villacidro mostra una forte eccedenza idrica invernale, in conseguenza della buona piovosità, mentre la stazione di Serramanna ha una piovosità inferiore di circa 100 mm/anno.

I giorni di pioggia annui sono mediamente inferiori ai 100, mentre i giorni di cielo coperto sono meno di 120.

L'anemometria mostra un prevalere dei venti del II e del IV quadrante.

Non è infrequente, durante i mesi invernali e primaverili constatare la presenza di una fitta coltre nebbiosa che stazione nella zona della bonifica, dovuta all'abbassarsi dell'orizzonte di inversione termico.

Le caratteristiche suesposte ci consentono di valutare il clima dell'area come temperato, di tipo mediterraneo, con estati asciutte ed inverni moderatamente piovosi.

La stessa situazione, classificata secondo Thornthwaite, ci dà un clima mesotermico, con estati asciutte e bassa eccedenza idrica invernale, (B2).

## CARATTERI GEOLOGICI

La situazione geologica che coinvolge il territorio comunale non è varia e coinvolge una serie di formazioni geologiche breve ed appartenente ad un arco di tempo ristretto .

Si tratta di un complesso di litologie che hanno età che vanno dall’Oligocene sino al quaternario recente.

Esse possono essere così schematizzate in ordine cronologico dall’alto verso il basso:

## COPERTURE SEDIMENTARIE QUATERNARIE

- alluvioni antiche terrazzate;

- alluvioni medie;

- suoli argillosi e palustri recenti ed attuali delle aree palustri bonificate;

- alluvioni attuali e subattuali;

La maggior parte del territorio comunale è ricoperto da formazioni sedimentarie quaternarie, i cui reciproci rapporti non sono sempre ben visibili a causa degli intensi lavori agricoli, trattandosi di terreni di buona qualità.

Si possono comunque distinguere le varie formazioni anche se i limiti, come detto, nono sono sempre ben visibili.

## ALLUVIONI ANTICHE TERRAZZATE

Le alluvioni antiche terrazzate sono state depositate da una sequenza di paleo corsi d’acqua e rappresentano la base di tutte le formazioni sedimentarie quaternarie del Campidano settentrionale. Ad esse si uniscono sia superiormente che lateralmente le conoidi originati dai fiumi provenienti dai rilievi posti ad oriente e ad occidente del Campidano, peraltro non presenti all’interno del territorio comunale.

L’estensione della formazione tocca i margini del territorio comunale nel tratto a NE, verso la SS 131.

I clasti sono in genere paleozoici, il colore giallo-rossiccio a causa di una certa ferrettizzazione che impartisce loro sia il tipico colore che una certa compattezza.

Il deposito è nel complesso fortemente arrossato e ha una matrice fortemente cementata.

Sono senz’altro presenti in profondità, come testimoniano le stratigrafie visibili in alcuni pozzi, nelle parti di territorio ricoperte dalle più recenti alluvioni medie, mentre sono probabilmente troppo profonde per poter essere intercettate da normali trivellazioni per indagini idriche nelle aree centrali ricoperte dalle formazioni recenti.

Localmente il sistema delle stratificazioni mostra concentrazioni di argille di interesse industriale.

La morfologia è nel complesso sub-pianeggiante con una debole ma evidente inclinazione verso l’asse del Campidano disposto NO-SE.

## ALLUVIONI MEDIE

Derivano dal disfacimento delle alluvioni antiche cementate e sono presenti nella zona tra San Gavino Monreale e la SS 131, a NE dell’abitato.

Rispetto alle alluvioni antiche vi è una percentuale di ciottoli ridotta, anche le dimensioni sono più piccole, mentre aumenta la frazione sabbioso-argillosa.

Resti di terrazzi sono ancora visibili lungo la strada per Sardara  e quella per Sanluri.

I rapporti tra le varie formazioni sono visibili anche in scavi per pozzi.

La formazione passa spesso lateralmente a depositi più recenti, in genere depositi alluvionali recenti sciolti.

I lavori di sistemazione idraulica  e quelli agricoli hanno alterato le originarie giaciture per cui non è sempre agevole distinguere i limiti tra le varie formazioni.

## SUOLI ARGILLOSI  DELLE  PALUDI BONIFICATE

Le zone dove sono presenti le argille e i limi palustri sono numerose in corrispondenza delle aree di ristagno presenti attorno all’abitato e nella parte depressa del territorio comunale.

Una distinzione può esser fatta tra le paludi bonificate da tempo e quelle invece che lo sono da poco o ancora attuali, e riguarda sia la composizione che soprattutto la struttura del terreno.

Il fondo delle paludi non ha uno spessore notevole: in genere al disotto si hanno le alluvioni, sia antiche che medie, e ha sempre una certa composizione sabbiosa, proveniente dal dilavamento delle zone circostanti più elevate.

Frequente anche la componente calcarea derivante dalla dissoluzione dei numerosi resti conchigliari, specie lamellibranchi ancor ben visibili.

Nelle aree depresse bonificate si sono avute grosse trasformazioni a causa dei lavori di bonifica che hanno consentito, unitamente all’irrigazione di meglio esprimere le potenzialità del suolo.

In alcune di queste aree vengono anche effettuate, terza area in tutta la Sardegna, colture risicole adacquate.

E’ il caso d Zirva Lada ed altre aree contermini, in direzione NO, verso l’abitato di Pabillonis.

E’ stata quindi modificata l’originaria tessitura del terreno con influenza sulla permeabilità, mentre l’apporto artificiale di nutrienti , nonché i resti delle coltivazioni hanno arricchito in materiali umici il terreno.

Si tratta infatti di zone ad alto potenziale agricolo.

## ALLUVIONI ATTUALI E SUB-ATTUALI

Si tratta di depositi alluvionali recenti, sciolti, ubicati in genere nella fascia maggiormente depressa del territorio comunale e lungo le incisioni dei corsi d’acqua.

La loro origine è varia, trattandosi sia di depositi alluvionali recenti, sia del rimaneggiamento delle alluvioni antiche e medie.

La natura è in genere ciottoloso - sabbiosa, con una percentuale di depositi argillosi molto variabile.

I clasti sono generalmente molto arrotondati.

La formazione, interessata da notevoli lavori agricoli, appare sovente rimaneggiata e mostra verso NO un incremento del contenuto di una frazione sabbiosa di origine eolica.

## CARATTERI MORFOLOGICI E PROCESSI MORFOGENETICI

Il territorio comunale di San Gavino Monreale si presenta in apparenza uniforme, con la quota più elevata di appena 128 metri rappresentata dalle progradazioni della conoide di Villacidro, a SO dell’abitato.

In realtà a un esame più attento vi si possono individuare  diverse unità paesaggistiche che possono essere così riassunte:

- paesaggio della “pianura”

- paesaggio delle “alluvioni terrazzate”

## PAESAGGIO DELLA PIANURA

Rappresenta la maggior estensione del territorio comunale ed è ormai modificato dalle attività agricole, trattandosi di terreni di elevata potenzialità agronomica che ne hanno ulteriormente addolcito i pur modellati versanti.

Non sono presenti particolari emergenze morfologiche.

La carta dell’acclività mostra una ridottissima pendenza dei versanti generalizzata che si manifesta con un’andamento del paesaggio ripetitivo.

I processi morfogenetici naturali attivi sono legati alle residue capacità di erosione, trasporto, e sedimentazione dei corsi d’acqua, quasi completamente controllati, regimati e confinati, dalle opere di bonifica.

## PAESAGGIO DELLE ALLUVIONI TERRAZZATE

Si tratta delle aree costituite dai vecchi depositi sedimentari antichi, successivamente reincise all’abbassarsi del livello di base.

Le uniche emergenze morfologiche sono rappresentate dai resti dei terrazzi alluvionali specialmente nelle zone attorno verso gli abitati di Guspini, di Sardara e di Sanluri.

Tra le ondulazioni si hanno alcuni ristagni temporanei legati a locali ridotte capacità di infiltrazione dei suoli.

I processi morfogenetici attivi sono legati alla modellazione dei versanti.

Sono presenti processi di erosione, trasporto e sedimentazione, in numerosi corsi d’acqua provenienti da NE, poi intercettati e controllati, poco dopo il loro ingresso nel territorio comunale.

I terreni costituenti i versanti delle alluvioni terrazzate antiche sono sovente luogo di processi di ruscellamento areale diffuso, ove i versanti abbiano lunghezza ridotta, e talvolta concentrato, con la formazione di “gully”, quando i versanti superino certe lunghezze.

## CARATTERI IDROGEOLOGICI ED IDROLOGICI

## CIRCOLAZIONE SUPERFICIALE

La circolazione superficiale è ovviamente dominata dal sistema costituito dall’attuale rete di canali ed effluenti che controllano il deflusso superficiale per evitare il ristagno delle acque che un tempo caratterizzava l’area.

Il Rio Bruncu Fenugu, artificiale, è il frutto della diversione di un corso d’acqua che discendendo dal settore NE delle alluvioni terrazzate attraversava l’abitato rendendo spesso difficile la vita agli abitanti.

Le acque superficiali provenienti dalle alluvioni a NE e dai depositi miocenici alle loro spalle hanno una salinità, legata al contenuto di sali fossili, che dipende dalla loro diluizione da parte delle acque meteoriche.

Nel periodo invernale, in occasione di forti piene, diventano completamente dolci.

Lo spartiacque attuale tra Campidano N e Campidano S è costituito dall’argine sinistro del Rio Bruncu Fenugu. A Nord di esso le acque si gettano nel Golfo di Oristano, mentre a Sud si portano verso il Golfo di Cagliari.

Il reticolo idrografico naturale comprendeva un’area centrale di ristagno due sistemi di corsi d’acqua con alvei scorrenti in valli poco incise, provenienti dal sistema del Linas a SO e dalla Marmilla a NE.

## CIRCOLAZIONE SOTTERRANEA

Per al circolazione sotterranea si possono individuare due unità ben distinte, rappresentate dal sistema delle alluvioni antiche e dalla seconda costituita dai depositi delle alluvioni medie terrazzate rimaneggiate e dalle alluvioni recenti.

Il sistema delle alluvioni antiche è scarsamente permeabile e ospita una circolazione idrica ridotta.

Al contrario di esso, il sistema costituito dai depositi alluvionali sciolti è intensamente interessato da un sistema idrico sotterraneo di notevole potenzialità.

Essa viene sfruttata con pozzi trivellati con acque che hanno un contenuto salino quasi nullo, dovuto più che a infiltrazioni marine a una salinità primaria residuale legata alla deposizione dei sedimenti che la racchiudono.

Al loro interno esiste anche una falda superficiale, anch’essa di solito abbondante, con potenzialità variabile e con caratteristiche qualitative che non ne permettono l’uso per fini idropotabili.

Nelle alluvioni antiche essa si aggira attorno ai 7-10 metri dal piano campagna, risente poco delle influenze stagionali, con acque di qualità costante ma non eccellente.

Nelle alluvioni recenti la falda freatica è sovente a pochi metri di profondità se non sub-affiorante.

Notevoli anche nel processo di ricarica delle falde superficiali gli apporti artificiali dell’irrigazione.

## CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DELLE AREE INTERESSATE DA TRASFORMAZIONE

Le zone urbanistiche interessate da interventi di trasformazione (A, B, C, D, G ed S).

La gran parte delle aree interessate da interventi ricadono in un settore caratterizzato dalla presenza del sistema delle alluvioni recenti con locali arricchimenti in depositi limosi, e localmente percorse dai paleo-alvei del Bruncu Fenugu e dei suo paleo-affluenti che ne attraversavano il nucleo originario.

Il sedime principale è costituito da depositi quaternari detritici generalmente sciolti, o debolmente cementati. Tali materiali hanno caratteristiche geomeccaniche ridotte ma comunque in genere sufficienti alla gran parte delle tipologie  costruttive per fini residenziali (1.5 - 2 kg/cmq).

Nel caso si renda necessario appllicare carichi specifici di entità superiore si rendono necessarie anche in tali aree l’effettuazione di indagini geognostiche e la valutazione ad opera di un geologo delle caratteristiche geomeccaniche del sedime.

All’interno dell’abitato sono presenti i tracciati dei paleo – alvei suddetti che, pur essendo generalmente stati ricoperti da viabilità, necessaria la valutazione dei sedimi con maggiore cautela.

Le  alluvioni  antiche terrazzate presenti al disotto delle coltri superficiali, in alcune aree oltre la SS 197, a SO dell’abitato, sono  caratterizzate  da  una granulometria assai varia.

Nel sedime sono infatti presenti ciottoli poligenici con dimensioni fino ad oltre 10 cm ed eccezionalmente  anche di  20-30  cm, ghiaia di diversa pezzatura, sabbie e limi più o meno argillosi.

Gli elementi lapidei sono in genere molto arrotondati.

La percentuale delle classi granulometriche varia da punto a punto, così come la cementazione risulta più o meno marcata da luogo a luogo. Localmente le alluvioni sono più marcatamente ferrettizzate e comunque in genere sono marcatamente cementate.

In funzione di questi caratteri tali depositi hanno una permeabilità bassa.

I terreni affioranti in diverse sezioni messe in luce in prossimità dell’area D a SO dell’abitato oltre la SS 197, giacciono direttamente, salvo aree sottoposte ad erosione non riconoscibili, sulle alluvioni antiche ciottolose costituenti la struttura della propaggine della conoide villacidrese.

La stratigrafia, similmente a quella incontrata nelle aree adiacenti, è costituita localmente da 40-60 cm di suolo agrario poggiante direttamente su dette alluvioni recenti, da una coltre variabile di dette alluvioni e dai sottostanti depositi miocenici ampiamente descritti nella parte geologica generale.

I terreni agrari presenti a copertura andranno asportati completamente fino a mettere a nudo i depositi antichi e inoltrarvisi almeno 20-30 cm all’interno.

Tale operazione ha lo scopo di poggiare direttamente sulla parte più integra di detti sedimenti dopo aver eliminato la frazione sommitale della coltre alluvionale, privandola della parte arricchita in fino proveniente dai suoli agrari soprastanti.

In tal modo si eviterà l'effetto negativo legato alla presenza della frazione argillosa presente nei suoli, e derivante dalla pedogenesi svolta a loro carico dagli atmosferili.

Così operando sarà possibile poggiare il sottofondo direttamente sui depositi alluvionali, caratterizzati da una più elevata portanza e stabilità.

Ove sono presenti scavi, il fondo dello scavo, potrebbe poggiare direttamente all’interno delle facies alluvionali ghiaiose, evitando i problemi legati alla presenza dei suoli.

Al fondo degli scavi, vista la circolazione idrica sub - superficiale legata alla permeabilità del suolo  si renderà necessaria soltanto la creazione di un sottofondo arido per il drenaggio del piano di posa e per la regolarizzazione del fondo ed un eventuale foglio di TNT ove si voglia evitare la risalita capillare delle acque dal suolo stesso.

La superficie ottenuta dagli scavi che incontrino i depositi maggiormente cementati, come per il primo comparto, andrà ricaricata con del materiale arido, di origine alluvionale, un tout-venant o misto di cava scarsamente igroscopico e con bassissima percentuale di fino (argille e limi), onde facilitare il drenaggio all’interno dello scavo stesso, a causa della scarsa permeabilità dei depositi maggiormente cementati.

Il materiale andrà steso, ove l'ampiezza degli scavi lo consente, con un mezzo idoneo e livellato, per strati di circa 15-20 cm.

La superficie così creata ci consente di utilizzare un carico ammissibile di 2.0 kg/cmq.

Si consiglia comunque in ogni caso, soprattutto nel caso di strutture destinate alla pubblica fruizione, l’effettuazione di adeguate indagini gegnostiche per la stesura di una relazione geologica e geotecnica che supportino la progettazione delle opere.

Va comunque ricordato che per gli edifici costruiti con finanziamenti pubblici è comunque ed in ogni caso obbligatoria la redazione di idonee relazioni geologica e geotecnica che devono costituire parte integrante del progetto, altrimenti incompleto (D.M. 11 Marzo 1988), e con esso devono giungere al Genio Civile ed al Comitato Tecnico Provinciale di Controllo per ottenerne il nulla osta.