RELAZIONE

Premessa

Il territorio comunale di San Gavino Monreale  ha una estensione complessiva di 8.754 ha, in posizione centrale rispetto al campidano di Cagliari dista dal capoluogo Regionale circa 50 Km.

La viabilità di collegamento è rappresentata dalla SS 131 e dalla Prov. n.197.

Il territorio ha una forma regolare  ed è compreso a nord dal rilievo del Castello di Monreale, in comune di Sardara, a ovest dalle piane di Gonnosfanadiga e Pabillonis, a Sud dall'estesa zona industriale di Villacidro e a est dalle aree agricole della riforma fondiaria di Sanluri.

Finalità della presente relazione è quella di descrivere la situazione del comparto agro-zootecnico all'interno del territorio del comune di San Gavino Monreale, a supporto per la redazione del Piano Urbanistico Comunale.

L'analisi conoscitiva riguarda la dimensione aziendale, il rapporto esistente tra proprietà e impresa, la destinazione attuale dei suoli e la loro futura utilizzazione, l'organizzazione dei fattori della produzione e gli indirizzi produttivi seguiti. L'eventuale presenza di aree aventi particolare interesse naturalistico, aree protette.

La relazione evidenzia l'indagine conoscitiva con approfondimento degli aspetti tipologici del territorio quali le caratteristiche pedo-climatiche ed ambientali, la destinazione attuale dei suoli e la loro potenzialità.

L'aspetto demografico della popolazione residente nel territorio di San Gavino.

L'assetto strutturale delle imprese che operano nel settore agricolo e in quello zootecnico e della trasformazione.

La forma di possesso e di conduzione delle imprese, la dimensione aziendale, il grado di frammentazione e l'individuazione delle classi di ampiezza.

Gli indirizzi produttivi praticati, la consistenza e la specie dei capi allevati.

Lo studio fa riferimento alla allegata cartografia:

- - Carta dell'uso dei suoli

- - Carta delle colture in atto

- - Zonizzazione

1 - Climatologia

Il clima dell'area interessata può facilmente desumersi dai dati termo-pluviometrici registrati.

La piovosità media annuale riferita ai dati, purtroppo incompleti, degli ultimi vent'anni (1960-1980) rilevati dalla stazione pluviometrica di S.Gavino (51 m.s.l.m.m.) è di circa 576 mm. di pioggia in circa 63 giorni piovosi.

| Stazione | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Media | gg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.Gavino | 80 | 68 | 51 | 46 | 34 | 13 | 3 | 8 | 29 | 70 | 79 | 95 | 576 | 63 |

Precipitazioni medie stagionali:

- Inverno    		243

- Primavera  	131

- Estate      	24

- Autunno    	178

I dati termometrici rilevati provengono dalla sola stazione di Sanluri, riferiti allo stesso arco di tempo, e vengono  mostrati nelle  seguenti tabelle:

|  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| max | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 32 | 29 | 24 | 18 | 15 | 22 |
| min | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 | 16 | 17 | 15 | 11 | 8 | 5 | 9,5 |
| med | 8 | 9 | 10,5 | 12,5 | 16,5 | 21,5 | 24 | 24,5 | 22 | 17,5 | 13 | 10 | 15,75 |

La temperatura massima media annua è di 22 °C, quella media minima di 9,5 °C.

Insieme ai fattori principali del clima è opportuno considerare i parametri climatici minori; l'Umidità  relativa dell'aria favorisce l'attività vegetativa nei periodi caldi, attenuando i rigori della siccità estiva, così come il vento esercita, quando supera certi valori, sempre influenze negative; comunque è un fattore di notevole importanza per l'influenza che esercita nella distribuzione delle precipitazioni e sul regime termometrico.

L'umidità relativa media annua registrata presenta i seguenti valori medi:

- 75% inverno

- 50% estate

- 64% autunno

Dai dati riportati si può risalire alla classificazione fitoclimatica del PAVARI secondo la quale la stazione considerata appartiene al Lauretum sottozona calda.

La vegetazione tende a evolversi verso la foresta leccio che per la zona rappresenta la fase climax, la fase cioè floristicamente più evoluta di questo orizzonte.

2 - Idrografia

Caratteristica strettamente connessa al regime pluviometrico è il  reticolo idrografico,  si mostra con andamento regolare da sud-est a nord ovest  e guidato da lineamenti strutturali di importanza quasi sempre locale.

Tra questi ricordiamo il rio Seddanus, che origina dai monti di Villacidro, che insieme al rio Bruncu Fenugu e al rio Suasia che raccoglie le acque piovane della piana, originano il Flumini Mannu.

Il territorio è attraversato da alcuni canali collettori realizzati dal Consorzio di Bonifica per lo smaltimento delle acque in eccesso.

3 - Geologia

I terreni affioranti nell'area in esame sono substrati quaternari antichi del Pleistocene, trattasi di aree pianeggianti e sub-pianeggianti la cui evoluzione dei suoli è molto spinta le cui classi di capacità d'uso rientrano nelle classi II -III - IV e l'uso attuale è prevalentemente agricolo.

4 - Destinazione attuale

La morfologia, i suoli, la vegetazione e il clima, e in particolare l'azione antropica hanno influito nel paesaggio agrario.

Nel territorio di San Gavino Monreale l'attività agricola più antica era quella pastorale e successivamente agricola, indirizzata sulle produzioni cerealicole in particolare il grano.

Confrontando la cartografia recente con le vecchie carte dell'Istituto Geografico Militare si evidenzia come prima era molto diffusa la coltivazione della vite che però, a causa delle recenti normative comunitarie in materia di espianto sono state abbandonate, e i pascoli sostituiti oggi da ampie zone a seminativo.

Il territorio, attorno agli anni 1970, è stato completamente modificato dall’ infrastrutturazione irrigua da parte del Consorzio di Bonifica (Nuovi tracciati stradali, realizzazione di canali di scolo, rete irrigua) tale infrastrutturazione ha modificato gli ordinamenti colturali verso colture irrigue e più redditizie come il mais, il riso, ortive e colture industriali ( barbabietola, carciofo, pomodoro) e la diffusione dell'allevamento in particolare quello ovino, suino - particolarmente diffuso nella zona  dove sono ubicati due allevamenti di importanza Regionale per dimensione e capi allevati, poco diffuso l'allevamento bovino e avicunicolo.

La vite l'olivo e i fruttiferi sono limitati agli orti famigliari nel territorio prospiciente l'abitato.

Sono diffuse alcune coltivazioni caratteristiche come lo zafferano.

La vegetazione naturale è costituita da alcune superfici a sughera e macchia mediterranea rappresentata da olivastro, lentischio, mirto, fillirea, alaterno e cisto; si trovano in alcuni lembi risparmiati dalle trasformazioni fondiarie o in qualche seminativo arborato, ai lati delle strade vicinali a costituire siepi di divisione, o in qualche incolto.

Nel territorio di San Gavino la copertura arborea è costituita prevalentemente da boschi di eucalipto, che hanno avuto notevole diffusione negli ultimi anni a causa degli aiuti comunitari per l'impianto, o per la loro utilizzazione come frangivento.

5 - INDIVIDUAZIONE DELLE  SOTTOZONE  AGRICOLE

Per quanto riguarda la  ripartizione  del paesaggio agricolo del comune di San Gavino Monreale in sottozone agricole  in base alle caratteristiche  geopedologiche e agronomiche dei suoli, utilizzando le basi cartografiche della utilizzazione  e  suscettività dei suoli, si sono individuate le seguenti sottozone:

E1 - Aree caratterizzate da produzioni tipiche specializzate.

E2 -  Aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva.

E3 - Aree  caratterizzate da elevato frazionamento fondiario.

E5 - Aree marginali

Non  vi sono all’interno della zona agricola vecchi insediamenti  o borghi utilizzabili per l’organizzazione di centri rurali  e quindi si esclude l’individuazione di una zona E4.

La sottozona E1  occupa una superficie territoriale di Ha 2.542, la più rilevante e   corrisponde al 41 %  della SAU.

Delimita i confini comunali a nord, ovest e  sud-ovest e  a est dell’abitato. In questa sottozona sono concentrate  le aziende con maggiore classe di ampiezza nelle quali sono diffuse le coltivazioni cerealicole estensive.

La sottozona E2   occupa una superficie territoriale di Ha  1330 e   corrisponde al 21 %  della SAU, localizzata lungo l’asse stradale che dall’abitato di San Gavino conduce a Pabillonis , è l’area  occupata  da aziende specializzate nella coltivazione del riso e nell’allevamento, prevalentemente di suini.

La sottozona E3   occupa una superficie territoriale di Ha  842 e   corrisponde al 13 %  della SAU, localizzata  attorno all’abitato  è caratterizzata da appezzamenti di piccole dimensioni e da un elevato frazionamento.

Le coltivazioni più diffuse sono la vite, olivo e gli orti famigliari.

Pur essendo limitrofa all’abitato il patrimonio edilizio è limitato a pochissimi  fabbricati rurali, tra l’altro prevalentemente fatiscenti.

La sottozona E5   occupa il territorio a  sud-est  e una superficie territoriale di Ha  1941 e   corrisponde al 25 %  della SAU, individuata dove sono ancora presenti le formazioni a bosco naturale, qualche canale con vegetazione a macchia mediterranea evoluta e dove c’è l’esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale, per un’azione di salvaguardia delle falde acquifere sotterranee, che alimentano l’acquedotto cittadino.

6 - Cartografia

Per la realizzazione della carta si è utilizzata la carta tecnica regionale in scala 1:10.000, e le fotografie aeree in scala 1:33.000 risalenti al 1992 ed effettuate per conto dell'AIMA, prevalentemente per  la delimitazione tra un area e l'altra.

Successivamente sono stati eseguiti una serie di sopralluoghi a terra per rilevare e delimitare, nella maniera più precisa possibile, le caratteristiche delle colture in atto e dei  suoli, da cui si è redatta una carta in scala 1:10.000 che illustra la distribuzione areale delle diverse forme di utilizzo suddivise in: Incolti, seminativi irrigui e non, frutteti, agrumeti, orti, vigneti, oliveti, colture protette, pascoli, macchia mediterranea, rimboschimenti, boschi naturali, superfici edificate ecc.).

Successivamente si è realizzata una zonizzazione dell'area agricola in funzione della potenzialità dei suoli .

- PASCOLO

Occupano Ha.647,31 , corrispondenti al 10 % della SAU.

Sono  pascoli caratterizzati da leguminose e graminacee spontanee.

Sono ubicati prevalentemente nelle aree utilizzate al pascolo ovino in posizione est rispetto all'abitato, geograficamente ai limiti comunali di Gonnosfanadiga e Villacidro.

E’ chiara la stagionalità della loro produzione e quindi della loro utilizzazione.

Il periodo di massimo rigoglio vegetativo è la primavera e l'autunno, epoche in cui si registrano discrete piovosità, in inverno il pascolo è in stasi vegetativa per l’abbassamento delle temperature, mentre in estate a causa della siccità l'attività vegetativa è nulla.

I pascoli arborati sono pascoli caratterizzati dal presentare in misura variabile essenze arbustive e arboree la cui composizione floristica e forestale varia per zona e zona.

In linea generale le aree a copertura totale riguardano comunque superfici modeste, costituite dalle essenze della  macchia mediterranea: alaterno, lentisco, mirto, fillirea e cisto ( prevalente ).

Per quanto riguarda le specie arboree ricordiamo la sughera e l'olivastro.

- SEMINATIVI

Distinguiamo seminativi irrigui e asciutti.

Occupano Ha. 4848,61, corrispondenti al 72 %  della SAU.

Il seminativo irriguo è la parte più rilevante del paesaggio agricolo in quanto quasi tutto il territorio è servito dalle condotte consortili e le aree escluse sono spesso rese irrigue da pozzi di pertinenza aziendale.

Comunque l'utilizzazione irrigua è limitata, infatti in tali aree è diffusa la coltivazione del grano e della barbabietola. Tra le principali colture irrigue praticate ricordiamo il riso, mais, medicaio irriguo, carciofo pomodoro e altre colture industriali; E' diffusa la coltivazione dello zafferano.

- Tra le principali colture non irrigue, erbai autunno vernini e cereali per uso zootecnico si  coltivano orzo, avena, triticale, veccia, trifogli, medica, miscugli di essenze annuali e poliennali, riseminati e non.

- BOSCO

Occupa una superficie di Ha. 294, corrispondente al 4 % della SAU.

Come più volte rilevato il territorio Comunale di San Gavino è fortemente antropizzato e non troviamo siti naturali a esclusione di piccole aree occupate da macchia mediterranea degradata e a qualche sporadico esemplare di sughera o olivastro che ha resisto all'incendio o all'aratro in qualche pascolo e seminativo arborato.

I boschi sono rappresentati da impianti artificiali, quasi esclusivamente di eucalipti, o fasce frangivento.

Recentemente sono state impiantate consistenti superfici a eucalipto utilizzando i fondi CEE.

Sia nelle superfici boschive che nelle fasce frangivento la forma di governo è a ceduo.

- VIGNETO

Scarsamente rappresentato in coltura specializzata, esistevano alcune aziende viticole che sono state spiantate e sostituite da colture più remunerative; il vigneto è più diffuso in coltura promiscua con l'olivo e comunque viene prevalentemente coltivato in piccoli appezzamenti, nell'area limitrofa all'abitato, e non assume rilevante importanza economica in quanto la produzione viene destinata alla trasformazione per il consumo interno.

Occupa Ha. 157,86   pari al 2,6 %  della SAU.

- OLIVETO IN COLTURA SPECIALIZZATA E PROMISCUA

Occupa Ha. 300  pari al 5 %  della SAU.

E' una realtà produttiva diffusa e importante per l'economia rurale.

La proprietà terriera è fortemente frammentata e polverizzata, rendendo difficoltosa la meccanizzazione delle diverse pratiche colturali, raccolta compresa.

Per quanto riguarda le varietà prevalenti sono la Nera di Gonnos e Tonda di Cagliari, la forma di allevamento il vaso.

I centri di trasformazione del prodotto sono ubicati nel vicino comune di Gonnosfanadiga.

- ALLEVAMENTI

L'allevamento del bestiame riguarda le seguenti specie:

| Tipo Allevamento | nr. capi | nr. allevamenti |
| --- | --- | --- |
| Bovini | 453 | 2 |
| Equini | 48 |  |
| Suini | 53.461 | 32 |
| Ovini | 12.504 | 47 |
| Caprini | 18 |  |
| Avi-cunicolo | 35.000 | 2 |

Presenti in 83  allevamenti

# 7 - ANALISI DELL'ASSETTO STRUTTURALE DEL TERRITORIO

Per quanto riguarda le imprese che operano nel settore agricolo risultano 882, su una superficie complessiva utilizzata di Ha. 6739,65 pari al  77%   della superficie territoriale di Ha. 8754.

Nella tabella 3 vengono riportati i dati riepilogativi per coltura.

Il titolo di possesso prevalente è la proprietà.

Il dato statistico di maggior interesse riguarda la classe di ampiezza relativa alle 882 aziende che operano nel territorio su una base territoriale di circa ettari 6740,  si osserva l'elevata frammentazione in quanto ben 670 aziende rientrano nella classe inferiore ai cinque ettari e costituiscono il 75% delle aziende censite, in maggioranza rispetto a quelle che raggiungono basi terriere adeguate da un punto di vista economico.

Si riportano le tabelle e grafici relativi alla Superficie territoriale e numero aziende, Destinazione attuale dei suoli, Indirizzi produttivi, Classi di ampiezza e consistenza degli allevamenti.

# 8 - CENNI SULLE CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI

L'ambiente vegetale, nel territorio comunale e nelle immediate adiacenze, ha subito profonde  alterazioni rispetto alle strutture primigene.

Il territorio comunale si presenta in gran parte spoglio da coltri vegetali spontanee di struttura superiore alla flora erbacea. La poca vegetazione spontanea a portamento arbustivo è confinata nelle parti più alte del territorio comunale, in prossimità dei depositi alluvionali antichi.

Nel settore pianeggiante, le uniche superfici ancora intensamente popolate da vegetazione spontanea sono le aree ripariali, presenti lungo i corsi d'acqua, mentre il restante territorio è utilizzato a pascolo estensivo e per colture varie, (cereali, riso etc.).

Originariamente dominava il paesaggio vegetale del Sub-Orizzonte Litoraneo a Sclerofille Termoxerofile Sempreverdi, costituito dal climax dell'Oleo-Ceratonium, che si estendeva dal livello del mare fino ad un altitudine di 200 m.

Il climax Oleo-Ceratonium era rappresentato in prevalenza dalla associazione dell'Oleo-Lentiscetum a Cisto.

Attualmente solo un occhio esperto puo' riconoscere nei ridotti affioramenti di macchia secondaria nelle forme più evolute e degradate, i relitti di macchia primaria o di antiche foreste che raramente si trovano nella prateria-sterpa, costituita da asfodeli, graminacee e scille.

La gran parte del territorio comunale è caratterizzato da vegetazione prevalentemente erbacea, qualche arbusto e subordinatamente, in alcune aree di reimpianto e nelle zone di piana, specie arboree alloctone (eucalipti) messe a dimora come frangivento o per la produzione di legname.

Nel complesso dell’alterazione dei paesaggi naturali, la mano umana è riuscita anche ad operare la creazione di alcuni ecotopi di interesse vegetazionale e faunistico.

# 9 - USO ATTUALE DEL SUOLO

La gran parte del territorio comunale è attualmente destinato a pascolo e/o a colture estensive, con utilizzo dell’irrigazione consortile e non.

Il settore posto al disotto dei canali di adduzione delle acque irrigue è caratterizzato dalla disponibilità di risorse idriche per l’irrigazione e di risorse pedologiche di buon livello e consente uno sfruttamento intensivo, non sempre posto in essere.

Il settore posto immediatamente a monte del canale viene utilizzato per colture generalmente come  seminativo asciutto, oppure localmente viene effettuata l’irrigazione con l’utilizzo di acque provenienti da pozzi appositamente trivellati.

Il settore adiacente l’abitato e le strade che lo servono è intensamente parcellizzato e le superfici sono destinate a quelli che possiamo definire gli orti periurbani, nati dall’esigenza di destinare a colture orticole o a piccole vigne alcuni appezzamenti di terreno prossimi all’abitato.

I terreni a colture complesse fruiscono di pozzi di vecchia data, sovente scavati a mano, mentre in alcuni casi sono presenti dei pozzi trivellati databili all’incirca 1987/89, anni di punta della scorsa siccità.

Le caratteristiche di irrigabilità del suolo strettamente legate alla sua permeabilità, alle sue caratteristiche pedologiche ed alla sua disposizione topografica, determinano la capacità d’uso dei suoli e conseguentemente il loro valore agricolo e quindi economico.

I suoli poco o troppo permeabili risultano, generalmente, di scarso valore.

Il settore della piana mostra la presenza di ampie aree suscettibili di proficue colture ed alcuni settori degradati dall’attività estrattiva da destinare al ripristino ed alla preservazione ambientale.

# 10 - PEDOLOGIA

La presente relazione riguarda l'indagine relativa allo studio dei suoli e delle loro potenzialità d'uso  vista dell'aggiornamento del Piano Territoriale Comunale (P.U.C.).

La Carta Pedologica mostra la distribuzione areale delle varie unità di suolo, a cui sono riferiti tutte le principali limitazioni all'uso e la  particolare cura da porre in caso di interventi ad uso agricolo o forestale (vedi  presenza abbondante di scheletro, drenaggio imperfetto ecc.).

I suoli sono stati studiati e classificati secondo il sistema elaborato dal USDA, Servizio del suolo degli Stati Uniti, (Soil Taxonomy), riconosciuto internazionalmente e con il livello di dettaglio del sottogruppo.

Per ciascuna unità cartografica è stata quindi assegnata una classe di capacità d'uso per le attività agro-silvo-pastorali e di attitudine all'irrigazione essendo questa un'area ricadente all'interno dei suoli irrigabili evidenziati nel Piano Acque della Regione Sarda.

# 11 - METODOLOGIA DI LAVORO

Lo studio effettuato ha richiesto le seguenti fasi di lavoro:

-ricerca dati;

-impostazione della bozza di legenda, elaborata dopo un sopralluogo preliminare, basata sulle caratteristiche litologiche e morfologiche ;

-rilevamento di campagna con osservazioni puntuali e di riconoscimento;

-classificazione qualitativa dei suoli;

-elaborazione della cartografia e della legenda finali;

-determinazione delle classi di capacità d'uso e di irrigabilità sulla base delle caratteristiche fisico-chimiche essendo questi tendenzialmente vocati per l'uso agricolo intensivo ed estensivo e pascolivo;

-elaborazione della relazione finale

# 12 - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L'area in esame risulta ubicata nel Comprensorio del Campidano centrale, porzione centrale della fossa tettonica omonima.  Sede di riempimenti sedimentari terziari e quaternari, l'odierna "fossa", mostra un andamento generalmente pianeggiante o subpianeggiante laddove i corsi d'acqua olocenici hanno reinciso i vecchi terrazzi pleistocenici;.

Possono essere pertanto distinti alcuni tipi dominanti di paesaggi:

-Il paesaggio delle alluvioni antiche e terrazzate in posizione rilevata rispetto al resto del paesaggio;

-il paesaggio delle alluvioni recenti generalmente pianeggianti;

Le quote oscillano generalmente tra i 30 e i 100 m in corrispondenza delle parti alte dei depositi alluvionali antichi.

L'area comunale presenta una rete idrografica quasi simmetrica rispetto ad un’asse NO-SE costituito dal Flumini di San Gavino e dai suoi affluenti in sinistra e Destra orografica. Il territorio comunale adduce le sue acque quasi interamente Verso lo Stagno di Marceddì ed il Golfo di Oristano.

L'utilizzazione prevalente del suolo è a  seminativo e pascolo nella fascia più elevata e a frutteti e vigneti in quella inferiore dove, tra l'altro insistono i suoli a più alta vocazione agricola.

Le caratteristiche dei suoli variano a seconda del substrato di provenienza; l'evoluzione è generalmente spinta per quelli che si originano sulle alluvioni antiche e minore sulle alluvioni attuali e recenti che presentano pertanto un elevato grado di fertilità.

# 13 - I SUOLI

L'ambiente pedologico del territorio di San Gavino deve essere visto in relazione all'ambiente biotico e abiotico che lo caratterizza; nel primo caso sono compresi i fattori che ne condizionano in parte l'evoluzione fisico-chimica e cioè, la vegetazione e la microfauna;  tra le componenti abiotiche ricordiamo, i tipi litologici presenti, la morfologia, il clima,  l'uso del territorio e le pratiche colturali.

Poichè il substrato e la morfologia danno l'impronta principale ai vari tipi di suolo, è in funzione di questi due parametri che, nell'ambito del Comune, essi sono stati differenziati.

## Le unità cartografiche pedologiche

I suoli sono stati rappresentati e descritti sotto forma di  unità cartografiche (U.C.)  descritte di seguito sulla base dei paesaggi su cui si originano.

## A – Suoli sulle Alluvioni antiche

### A1 - Paesaggio su forme debolmente ondulate e talora incise

L'unità cartografica A1 si rileva ai bordi della Unità A2 e ne rappresenta le forme un pò meno evolute.

Essa riunisce suoli a profilo A-Bt-Cg,  da mediamente a molto lisciviati in elementi nutritivi,  con profondità >100cm, con tessitura franco-sabbio-argillosi, drenaggio da lento a molto lento, contenuto in scheletro vario e talvolta elevato, anche a partire dalla superficie.

Tassonomicamente sono inseriti tra i Typic Palexeralfs ricadenti nella II classe di capacità d'uso agro-silvo-pastorale e nella 2 di irrigabilità grazie ad alcune limitazioni derivanti dalla eccessiva quantità di scheletro e al drenaggio imperfetto.

Si tratta di suoli originatisi su paesaggi a morfologia ondulata ma con ampi tratti pianeggianti.

L'uso attuale è prevalentemente dato da colture cerealicole e pascoli; la fertilità è sempre ridotta, mentre risulta migliore sotto l'aspetto fisico. Infatti la scelta delle colture è superiore e la loro produttività è più elevata.

In tutti i casi comunque, la sistemazione idraulico-agraria è indispensabile e il drenaggio attivato.

### A2 - Paesaggio su forme subpianeggianti e a debole pendenza

L'unità cartografica A2 è diffusa su buona parte del territorio comunale e riunisce suoli da molto ad eccessivamente lisciviati in elementi nutritivi, a profilo A- Btg-Cg, con profondità >100cm, con tessitura da franco-sabbio-argillosi ad argillo-sabbiosi, drenaggio molto lento, contenuto in scheletro elevato, talvolta anche dalla superficie. Sono generalmente assenti i carbonati.

Tassonomicamente sono inseriti tra gli Aquic e Ultic Palexeralfs ricadenti nella III classe di capacità d'uso agro-silvo-pastorale e nella 3 di irrigabilità grazie ad alcune limitazioni derivanti dalla eccessiva quantità di scheletro, drenaggio imperfetto e scarsa fertilità.

Si tratta di suoli originatisi su paesaggi a morfologia ondulata, con incisioni talvolta profonde, lungo in corrispondenza dei corsi d'acqua.

L'uso attuale è prevalentemente a pascolo, erbai e cereali, ma sia il pascolo che le altre colture non raggiungono mai livelli produttivi soddisfacenti.

Essi risultano pertanto idonei ad una limitata gamma di colture e comunque in ambito irriguo sono necessari alcuni ed onerosi interventi per giustificare la sostenibilità dell'uso in termini di remunerazione del capitale impiegato. Essi sono tra gli altri gli spietramenti, la sistemazione idraulica le calcitazioni ecc.

### A3 - Paesaggio su forme debolmente ondulate e talora incise

Suoli simili ai precedenti, occupanti la parte NE del territorio comunale, verso il colle di Monreale, talora con uno spessore generale del profilo inferiore. Essi includono infatti anche i Calcic  e Petrocalcic Palexeralfs ricadenti nella II classe di capacità d'uso agro-silvo-pastorale e nella 2 di irrigabilità grazie alla non eccessiva quantità di scheletro e ad un drenaggio medio e ad una buona fertilità.

Tali suoli, oltre ad un orizzonte arricchito in argille, presentano uno o più orizzonti arrichiti in carbonati.

### A4 - Paesaggio su forme pianeggianti o debolmente ondulate e talora incise

Suoli simili ai precedenti, occupanti anch’essi la parte NE del territorio comunale, verso il colle di Monreale, talora con uno spessore generale del profilo inferiore. Sono costituiti da Calcic e Petrocalcic Haploxeralfs ricadenti nella I classe di capacità d'uso agro-silvo-pastorale e nella 1 e 2 di irrigabilità grazie alla ridotta quantità di scheletro e ad un drenaggio buono e ad una buona fertilità.

Detti suoli hanno delle controindicazioni per le colture sensibili alla presenza di carbonati.

## B - Alluvioni recenti

### B1- Paesaggi su forme pianeggianti o depresse

L'unità cartografica B1 si rileva nel fondovalle del Flumini di San Gavino, a NO, O e S dell’abitato.

Essa riunisce suoli a profilo A-C, con profondità >80cm, con tessitura argillosa con argille a reticolo espandibile, drenaggio normale, con scheletro ridotto e carbonati assenti.

Tassonomicamente sono inseriti tra i Vertic Xerofluvents ricadenti nella I classe di capacità d'uso e nella 1a e 2a classe di irrigabilità; l'unità presenta pertanto una notevole potenzialità produttiva per l'agricoltura sia per l'ampia possibilità di scelta delle colture sia per la buona qualità dei suoli.

Si tratta di suoli originatisi su paesaggi a morfologia piana e possono essere soggetti a rischio di inondazione.

L'uso attuale è prevalentemente dato da colture irrigue, orticole ed anche risicole.

# All. 1 La capacità d'uso dei suoli a fini agronomico-silvo-forestali

Classe I

I suoli non hanno o hanno poche limitazioni che ne diminuiscono il loro uso. Possono essere intensivamente od utilizzati per pascolo o per forestazione. Si tratta di suoli profondi, ben drenati e con giacitura pianeggiante. Sono naturalmente fertili oppure danno ottimi risultati  con l'applicazione di dosi normali di fertilizzanti.

La capacità di trattenuta per l'acqua è alta e si prestano assai bene per l'irrigazione. Richiedono pratiche ordinarie per mantenere la loro produttività.

Classe II

I suoli della classe II hanno qualche limitazione che riduce la scelta delle colture o richiede moderate pratiche di conservazione. Possono essere utilizzati con le stesse colture della classe I ma con minore intensità. Richiedono un'accurata conduzione per prevenire  il deterioramento del suolo o per migliorare gli scambi con l'aria e con l'acqua. Le limitazioni sono comunque poche e le pratiche di facile applicabilità.

Classe III

I suoli di questa classe hanno severe limitazioni che riducono la scelta delle colture o richiedono speciali pratiche di conservazione. Le limitazioni principali sono rappresentate da pendenze relativamente modeste, forte pericolo di erosione, debole permeabilità, ridotta profondità del suolo, bassa fertilità, scarsa capacità di trattenuta per l'acqua, struttura instabile.

Classe IV

Hanno limitazioni molto forti che restringono la scelta delle colture e richiedono una conduzione assai accurata. Gli usi alternativi per questi suoli sono più limitati che per la classe III. Questi suoli sono adatti soltanto a due o tre colture comuni e il prodotto può essere inferiore in relazione agli investimenti per un lungo periodo di tempo. Richiedono inoltre interventi più onerosi.

Classe V,VI,VII,VIII - non sono presenti nell'area.

# All.2 L’attitudine dei suoli all'irrigazione

Il metodo di valutazione adottato per l’analisi dei suoli presenti nel territorio comunale di San Gavino è quello elaborato dalla FAO e poi generalizzato a tutto il mondo per i differenti usi (Land Suitability Classification) tra i quali quello irriguo.

Il criterio base della LS è la comparazione tra le "esigenze" dei vari "land use" con le risorse offerte dal territorio.

Essa si basa sui seguenti punti fondamentali:

-l'attitudine del territorio deve riferirsi ad un uso specifico (es.agricolo asciutto o irriguo);

-la valutazione richiede una comparazione tra dati d'ingresso e dati di uscita (es. investimenti e prodotti);

-la valutazione deve tener conto delle condizioni fisiche, economiche e sociali;

-la valutazione deve prevedere usi alternativi;

-la valutazione deve tener conto del degrado e dei costi per prevenirlo;

-la valutazione richiede un approccio transdisciplinare in relazione agli usi possibili;.

Il territorio viene suddiviso pertanto in ordini, classi, sottoclassi, unità.

L'ordine S comprende territori suscettivi per un uso definito mentre l'ordine N include i territori non suscettivi per tale uso.

Le classi indicano il grado di attitudine entro l'ordine anche in termini di costi/benefici:

S1 = molto suscettivo

S2 = mediamente suscettivo

S3 = marginalmente suscettivo

N1 = temporaneamente suscettivo

N2 = permanentemente non suscettivo

Le classi indicano il tipo di limitazione entro la classe: es. (s) suolo, (e) erosione, (t) topografia, ecc.

Le unità indicano infine il grado della limitazione.

Data la difficoltà di applicazione del metodo si è preferito assimilarlo a quello semplificato  messo a punto dall'U.S.B.R. (Ente americano che si occupa di bonifica e irrigazione) dove vengono  distinte 5 classi rappresentate nella nostra area solo in parte (1-2-3) con limitazioni crescenti riguardo alla possibile irrigabilità.

In particolare la 1 viene assimilata alla classe S1, la 2 alla S2, la 3 alla S3 (S2), la 4 alla S3 (N1)e così via.